TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Požadavky na provedení jednotlivých strojů:

- Středisko Otovice

A.1  Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité s rokem výroby 2019 typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 320 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- rozvor min. 3600 mm max. 4000 mm

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3100 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka s manuálním řazením plně synchronizovaná, min. 12rychlostní (vpřed, klasické H)

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla

- sledování celkového zatížení vozidla –  pod zesílené pérování zadní nápravy

- podvozek nosiče v provedení 6 x 6.2 s pohonem všech náprav se zapínatelnou

přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu všech náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž AdBlue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče a úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození)+ ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na šasí za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- kabina dvou až třímístná, hydraulicky sklopná, závislé topení od vozidla

- dovybavení vozidla o nezávislé topení s dálkovým ovládáním

- vyhřívané čelní sklo

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem tak i na střeše kabiny

zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

- 2 Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače cca 8 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m2 s možností dávkování

po 5 g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 - 300 g/m2, s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování nezávisle na změnách rychlostí jízdy vozidla

- další okruh pro samostatné dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS)

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla (páteřový) popř. - uchycení

nástavby pomocí mezirámu uchyceném na rámu vozidla za pomoci překlápěcích

zajišťovacích šroubů (součást nástavby)

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

A.3 Sklápěčková korba

- v provedení jako jednostranná (vanová), sklápěcí se zadním výsypem, s mechanicky nebo hydraulicky   uzavíratelným zadním čelem o objemu  s ohledem k celkové povolené hmotnosti vozidla

- korba bude používána především k přepravě živičných obalovaných drtí (k finišeru)

- tepelná izolace korby - není podmínkou

- rám s plachtou pro zakrytí korby při přepravě obalovaných drtí

- s úpravou zadní části pro výsyp do finišeru!

- uchycení sklápěčky na nosič do 4 bodů rámu vozidla (páteřový rám) popř. uchycení

nástavby pomocí mezirámu uchyceném na rámu vozidla za pomoci překlápěcích

zajišťovacích šroubů, hydraulický zvedák (meiler) umístěn ve výše uvedeném mezirámu,

kde odpojení a zapojení na hydr. soustavu bude provedeno za pomoci  hydr. rychlospojek

- odstavení sklápěcí korby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- sklápěčková korba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- technické osvědčení výměnných nástaveb

- Středisko Krásná Lípa

B.1 Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité s rokem výroby 2019 typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 1900 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- rozvor min. 3600 mm max. 4000 mm

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm včetně sypačové nástavby SYKO 5H

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180Ah

- nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka s manuálním řazením plně synchronizovaná, min. 12 rychlostí (vpřed, klasické H)

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice, atd.)

- zesílené pérování zadní nápravy s povolenou nosností 11,5 t

- vzduchové odpružení vozidla

- sledování celkového zatížení vozidla –  pod zesílené pérování zadní nápravy

- podvozek nosiče v provedení 4 x 4.2 s pohonem obou náprav se zapínatelnou

přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu obou náprav, uzávěrka mezinápravového diferenciálu

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž AdBlue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče a úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými  přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na šasí za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- kabina dvou až třímístná, hydraulicky sklopná, závislé topení od vozidla

- dovybavení vozidla o nezávislé topení s dálkovým ovládáním

- vyhřívané čelní sklo

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem tak i na střeše kabiny

zápis v TP

- dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříň na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

V letním období bude využíván NVN s nástavbou cisterny kombinované CCF – 4/3-K. Požadujeme výše uvedené cisterny přizpůsobit na nový NVN. (V současné době na Iveco Trakker)

V zimním období bude využíván NVN se sypací  nástavbou SYKO 5H. Požadujeme uvedenou sypací nástavbu přizpůsobit na nový NVN. (V současné době na Tatře T 815 terno)

Obě nástavby možno prohlédnout na našem středisku v Sokolově Chebská 282 Dolní Rychnov.

- Středisko Hazlov

C.1 Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité s rokem výroby 2019 typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb - zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 1900 Nm

- emisní limit dle platné legislativy¨(Euro 6)

- rozvor min. 3600 mm max. 4000 mm

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm včetně uvažovaných nástaveb

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka s manuálním řazením plně synchronizovaná, min. 12rychlostní (vpřed, klasické H)

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- zesílené pérování zadní nápravy s povolenou nosností 11,5 t

- vzduchové odpružení vozidla

- sledování celkového zatížení vozidla –  pod zesílené pérování zadní nápravy

- podvozek nosiče v provedení 4 x 4.2 s pohonem obou náprav se zapínatelnou

přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu obou náprav, uzávěrka mezinápravového diferenciálu

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž AdBlue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče a úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí

polohou) umístěný pro snadné ovládání z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými místy, z toho 3 okruhy u čelní desky a 1 okruh na šasí za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- kabina dvou až třímístná, hydraulicky sklopná, závislé topení od vozidla

- dovybavení vozidla o nezávislé topení s dálkovým ovládáním

- vyhřívané čelní sklo

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12V pro vysílačku

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem tak i na střeše kabiny, zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

Úprava stávající sypací nástavby SYKO 5 H  a termonádoby SYKO 5H včetně hydraulického pohonu od vozidla pro provoz na výše uvedeném nosiči výměnných nástaveb

( v současnosti provozována na Ivecu Trakker 4x4) – k prohlédnutí na středisku Hazlov naší společnosti, Vojtanovská 475 Hazlov.

C.2 Sklápěcí korba

- v provedení jako třístranně sklápěná o objemu s ohledem k celkové povolené hmotnosti

vozidla (S 18)

- otevírací bočnice pro spodní výsyp, tak i se sklopenými bočnicemi

- rám s plachtou pro zakrytí korby při přepravě obalovaných drtí

- bez středových sloupku s úpravou zadní části pro výsyp do finišeru

- uchycení sklápěcí korby na nosič do 4 bodů rámu vozidla (páteřový), popř. uchycení nástavby pomocí mezirámu uchyceného na rámu vozidla za pomocí překlápěcích zajišťovacích šroubů

- odstavení sklápěcí korby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- sklápěčková korba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- technické osvědčení výměnných nástaveb

- Středisko Toužim

D.1 Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité s rokem výroby 2019 typu N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb- zápis v TP

- motor vznětový s výkonem min. 290 kW, krouticí moment min. 1900 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- rozvor min. 3600 mm max. 4000 mm

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3450 mm včetně uvažované nástavby

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- koncovka výfuku vyvedena nahoru za kabinou vozidla

- převodovka s manuálním řazením plně synchronizovaná, min. 12rychlostní (vpřed, klasické H)

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice, atd.)

- zesílené pérování zadní nápravy s povolenou nosností 11,5 t

- vzduchové odpružení vozidla

- sledování celkového zatížení vozidla –  pod zesílené pérování zadní nápravy

- podvozek nosiče v provedení 4x4.2 s pohonem obou náprav se zapínatelnou

přední nápravou

- uzávěrky diferenciálu obou náprav, uzávěrka mezinápravového diferenciálu

- palivová nádrž o min. objemu 200 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž AdBlue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče a úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí

polohou) umístěný pro snadné ovládání z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými  přípojnými

místy, z toho 3 okruhy u čelní upínací desky a 1 okruh na šasí za kabinou vozidla pro

připojení pohonu výměnných nástaveb

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- kabina dvou až třímístná, hydraulicky sklopná, závislé topení od vozidla

- dovybavení vozidla o nezávislé topení s dálkovým ovládáním

- vyhřívané čelní sklo

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem tak i na střeše kabiny

zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová, RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

D.2 Termonádoba na teplou obalovanou směs jako výměnná nástavba s možností využití jako inertní sypač

- násypka s dvojitým pláštěm a vyhříváním nástavby od plynového hořáku

- pohon od komunální hydrauliky nosiče výměnných nástaveb

- vynášení materiálu 2 šneky o minimálním průměru 300 mm

- nástavba upravena pro možnost demontáže z vozidla a odstavení pomocí 4 ks mechanicky stavitelných   nohou

- izolace korby pro udržení stabilní teploty směsi

- kovové víko zásobníku izolované, hydraulicky otevíratelné s bezpečnostní pojistkou

- dovybavení nástavby o nádrž na emulzi o objemu cca 300 – 500 l s čerpadlem, pro možnost ručního mezistřiku opravovaných děr vozovky vyhřívaná od plynového hořáku

- nádrž na LPG min. 80litrová

- možnost regulace vyprazdňování ze zadní části

- ovládání funkcí v zadní části nástavby a základní i u řidiče nosiče

- otočný vyhazovací žlab s možností sklopení, popř. odejmutí  (vozidlo bude tahat přívěs!!!)

- možnost použití nástavby v zimním období jako sypač inertních materiálů

- umístění a dodání rozmetadla v zadní části nástavby (výměnné za vyhazovací žlab), s možností posypu (dodání a montáž rozmetadla) mezi nápravami

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla (páteřový),  popř. uchycení  nástavby pomocí mezirámu uchyceného na rámu vozidla za pomoci překlápěcích zajišťovacích šroubů

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- oranžové výstražné světlo

- reflexní značení nástavby

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- termonádoba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání, záruka, záruční a pozáruční servis, zaškolení obsluhy, veškeré návody v češtině.