příloha H

Požadavky objednatele

z oblasti ochrany životního prostředí

Obecné zásady:

- Zhotovitel zajistí, že všechny mechanismy pohybující se na Staveništi musí být v řádném technickém stavu, požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek a hluku.

- Zhotovitel zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních prací.

- Pro případ čištění strojů Objednatel preferuje mechanické očištění pracovních strojů.

- Pro nákladní automobily zřídí Zhotovitel na vjezdu na zpevněné komunikace areálu MOBILNÍ MYCÍ LINKU NA PODVOZKY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ, která zamezí znečištění areálových a mimoareálových komunikací zeminou.

- V době výstavby bude na stavbě udržována zásoba sorpčních materiálů pro případ úniku ropných látek z mechanismů.

- Parkování nebo odstavování vozidel na nezpevněných plochách nebo jiné poškozování zeleně je zakázáno.

- Po dokončení stavebních prací bude okolní zeleň uvedena do původního stavu.

- Pěstební zásah na dřevinách bude minimalizován a bude vždy podléhat písemnému souhlasu Objednatele.

- Je zakázáno vypouštět odpadní a oplachové vody do areálové kanalizace bez souhlasu Objednatele.

Ochrana vod a půdy:

- Pro parkování stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami závadným vodám v rámci stavebních prací Zhotovitel zřídí ve spolupráci s Objednatelem vyhrazený zabezpečený prostor (lze využít např. i stávající zpevněné plochy).

- Stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, budou Zhotovitelem pravidelně kontrolovány, a to vždy před zahájením prací v těchto prostorech a zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. O kontrolách Zhotovitel povede písemný záznam.

- V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek v důsledku prací na Díle Zhotovitel kontaminované zeminy ihned odtěží a odstranění mimo stavbu odpovídajícím způsobem.

- Z hlediska ochrany vod i půdy Zhotovitel zabezpečí látky závadné vodám a půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných předpisů. Odpady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Zhotovitel správně uloží (zabezpečí) a bude s nimi nakládat dle požadavků platné legislativy.

Ochrana ovzduší:

- V případě nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) v době provádění zemních prací Zhotovitel bude odkryté stavební plochy vhodným způsobem skrápět proti prašnosti.

- Je zakázáno provádět ve venkovních prostorech manipulace, při kterých vzniká nadměrná prašnost (otryskávání apod.).

- Je zakázáno spalovat odpady.

- Zhotovitel je povinen zamezit zbytečným přejezdům stavebních mechanismů a důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek.

- Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodů omezení prašnosti.

Odpady:

- Zhotovitel vytvoří v rámci zařízení Staveniště podmínky pro třídění a shromaždování jednotlivých druhů odpadu v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

- O vznikajících odpadech povede Zhotovitel v průběhu stavby řádnou evidenci, kterou na vyžádání předloží Objednateli.

- Veškerý vybouraný materiál a odpad vzniklý při plnění díla bude Zhotovitelem zlikvidován na jeho náklady mimo areál podniku.

- Pokud se Zhotovitel v průběhu realizace Díla dozví, při používání přiměřených stavebních postupů, o výskytu jakékoliv Látky ohrožující životní prostředí na Staveništi nebo v prostoru pod ním, ať již byla taková látka vytvořena nebo přivezena na Staveniště Zhotovitelem či nikoliv, oznámí okamžitě tento stav písemně Objednateli, a to dříve, než dojde k narušení (nebo dalšímu narušení) takové Látky ohrožující životní prostředí.

Zhotovitel bude odpovědný za jakýkoliv odpad (včetně Nebezpečného odpadu), který vznikl na Staveništi nebo tam byl dopraven Zhotovitelem či jakýmkoliv Subdodavatelem, a provede veškeré činnosti k čištění, odstranění a likvidaci tohoto odpadu (včetně Nebezpečného odpadu).