|  | projektování – DODÁVKY NA KLÍČ kanceláŘe: Školní 5335 , Chomutov 430 01 TEL.: 602 138 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Identifikační číslo 020-2017/VZ00 |  |  |  |  |
|  | Investor: |  |  | ## Brembo Czech s.r.o Na Rovince 875, 720 00 Ostrava, Hrabová |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  | snižOVÁNÍ emisí ZÁPACHU technologiÍ STUDENÉ PLAZMY |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  | Slévárna hliníku Brembo Czech s.r.o., Ostrava - Hrabová |  |  |  |  |  |  |
|  | Název textové části: |  |  | TECHNICKÉ PARAMETRY DÍLA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | č. paré 00 |  |  |  |
|  | Účel vydání: |  |  | Příloha A – SMLOUVA NA KLÍČ – SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZÁPACHU TECHNOLOGIÍ STUDENÉ PLASMY |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 | 11.2018 | Techmont Czech s r.o. |  | Techmont Czech s.r.o |  |  |  |  |  |
|  | Rev. | Datum | Vypracoval Ing. Zdenek Vavroš |  | Odp. projektant Ing.Miroslav Svoboda |  |  | Zadávací dokumentace |  |  |
|  | Číslo zakázky: |  | 009-2017/VZ00 |  | Expedováno: |  |  | 12.2018 |  |  |

Obsah

1. Úvod.................................................................................................................................3

2. Výchozí údaje..............................................................................................................3

2.1 Místní a klimatické údaje...........................................................................3

2.2 Technické údaje procesu..........................................................................4

2.2.1 Proces....................................................................................................4

2.2.2 Účinnost a flexibilita nové technologie...................................................4

# 2.2.3 Nový provoz a jeho části........................................................................4

# 2.3 Staveniště........................................................................................................4

# 3. Požadavky na provedení díla...............................................................................5

# 3.1 Obecné požadavky na rozsah, jeho zhotovení a PARAMETRY	.....5

# 3.1.1 Obecné požadavky na rozsah, provedení, principy/rozsah díla.............5

# 3.1.1.1 Obecné principy/rozsah díla....................................................5

# 3.1.1.2 Inženýring/dokumentace..........................................................5

# 3.1.1.3 Technologická část..................................................................6			3.1.1.4 Stavební část...........................................................................6			3.1.1.5 Podmínky pro výstavbu-vazby na stávající provoz..................7			3.1.1.6 Kompletnost.............................................................................8		3.1.2 Normy a standardy.................................................................................8	3.2 Technologická část....................................................................................9

# 3.2.1 Řešení systému a požadavky na provozní soubor................................9

# 3.2.1.1 PS 14.1 Technologie studené plazmy.....................................9

# 3.2.2 Stroje a zařízení....................................................................................11

# 3.2.3 Elektročást.............................................................................................16

# 3.2.4 Měření a regulace..................................................................................21

# 3.3. Stavba..............................................................................................................25

# 3.3.1 Obecně..................................................................................................25

# 4. Harmonogram projektu, časové milníky.......................................................26

# 4.1 Harmonogram................................................................................................26

# 4.2 ZAKLADNÍ TERMÍNY, PŘEDPOKLADY..............................................................26

# 4.3 MILNÍKY...............................................................................................................27

# 6. Rozsah požadované dokumentace....................................................................27

# 7. Zařízení staveniště...................................................................................................27

# 8. Uvádění do provozu..................................................................................................29

# 8.1 Definice etap uvádění do provozu........................................................29

# 9. Výkonové záruky a garantované parametry..............................................31

# 9.1 Výkonová záruka zhotovitele................................................................31

# 9.2 Technické požadavky na DÍLO...................................................................31

# 9.3 ZARUČOVANÉ HODNOTY..................................................................................31

# 9.4 jEDNOTNÉ PŘEZKOUŠENÍ................................................................................31

# 9.5 Technické podmínky pro ZKOUŠKY ZARUČOVANÝCH HODNOT (ZZH)32

# 9.6 ZPŮSOB MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ ZARUČOVANÝCH HODNOT (ZZH).......32

# 9.7 Nesplnění garantovaných parametrů................................................33

# 10. Služby zhotovitele.................................................................................................33

# 10.1 Služby zhotovitele pro provedení díla............................................33

# 10.2 Zaškolení personálu objednavatele.................................................33

# 11. Bezpečnost práce, požární ochrana a zvláštní pravidla 		                	včetně ochrany životního prostředí.......................................................33

# 12. Stavební deník...........................................................................................................33

# 13. Seznam příloh............................................................................................................34

## 1.	ÚVOD

Záměrem firmy Brembo Czech s.r.o je snížit pachové emise z objektu výrobny Ostrava- Hrabová pomocí technologie studené plazmy (dále též Studená plazma) tak, aby se v areálu Brembo Czech s.r.o. Ostrava - Hrabová výrazně snížila pachová zátěž pro okolí.

V dalších kapitolách této Přílohy je detailně popsáno požadované DÍLO a požadavky na jeho provedení, funkce a parametry.

Na tuto investiční akci není zapotřebí dle zákona ohlášení ani stavební povolení nedochází totiž ke změně výrobní technologie ani stavbě nových budov a příslušenství jen k rozšíření technologie o studenou plazmu na stávajících budovách výroby.

# 2. 	VÝCHOZÍ ÚDAJE

## 2.1 	MÍSTNÍ A KLIMATICKÉ ÚDAJE

OKOLNÍ TEPLOTA VZDUCHU

Maximální naměřená teplota		:	  37 oC

Minimální naměřená teplota		:	- 33 oC

Okolní teplota				:	venkovní min. -25°C/max. +40°C

vnitřní min. +5°C/max. +40°C

VÝPOČTOVÉ TEPLOTY OKOLNÍHO VZDUCHU

Maximální výpočtová teplota okolí			:	  40,0 oC

Minimální výpočtová teplota okolí			:	- 15,0 oC pro VZT

- 13,0°C pro vytápění dle ČSN 73 0540-3

SNÍH:		základní zatížení od sněhu 	:	750 N/m2

výpočtové zatížení od sněhu	:	980 N/m2

zatížení sněhem 			40dní/rok

VÍTR:		bezvětří			:	45,01%

zatížení od větru		:	550 N/m2

max. rychlost větru		:	41/67 m/s

KOROZIVITA PROSTŘEDÍ:	typ C3-I dle ČSN EN ISO 12-944-2

IMISE:		SOx průměrná denní koncentrace 0,01-0,04 mg/m3

Max. SOx 0,90 mg/m3

## 2.2 	TECHNICKÉ ÚDAJE PROCESU

### 2.2.1 	PROCES

Firma Brembo Czech s.r.o. je výrobcem hliníkových součástí brzd automobilů. Hodlá snížit pachové emise z provozu výrobny pomocí technologie studené plazmy (dále též Studená plazma).  Investor si vybral pro realizaci dva nejvíce znečišťující výduchy závodu na základě přesných měření a testů.

-      odpadní vzduch z výrobní haly Cipres

normální provoz	Q = 80 000 Nm3/hod – 35ºC

(dle povětrnostních podmínek, venkovní teploty  a pod)

- odpadní vzduch z výrobní haly Euroimpianti

normální provoz          Q =  80000 Nm3/hod - 32ºC

(dle povětrnostních podmínek, venkovní teploty  a pod)

Hlavním výrobním zaměřením provozu je výroba hliníkových dílů kotoučových brzdových systémů, sestávající ze tří hlavních dílů (dvě poloviny brzdového třmenu, kontrolní rameno, držák/čepy třmenů). Hotové odlévané díly ze slitiny hliníku jsou po obrobení eloxovány (hliník je zoxidován) a popř. jsou barevně pigmentovány podle požadavku zákazníků/odběratelů. Na kompletačních linkách jsou obě poloviny třmenů smontovány, dovnitř jsou pak umístěny pístky (dodávány externě) a kontrolní rameno a držáky/čepy třmenu. Otvory pro namontování tlakových hadic s brzdovou kapalinou jsou pak zaslepeny subdodávanými plastovými záslepkami. Montážní materiál (šrouby), a popř. balící materiál (plastový sáček, karton) jsou nakupovány od externích subdodavatelů.

V prostoru výrobní haly jsou instalovány technologie pracující s organickými kapalinami, které uvolňují do svého okolí těkavé plynné složky.

Ze všech instalovaných výrobních technologií jsou uvolňovány následující emise:

- emise zplodin ze spalování plynu v tavících, slévárenských a tepelných zařízení

- emise tepla a prachových částic z tavícího zařízení a slévárenských zařízení a tří pracovišť tryskačů

- emise z rozpouštědlových nátěrových hmot výroby jader, tampónového potisku výrobků, čisticích prostředků při údržbě strojů a zařízení

- emise z eloxovací linky povrchových úprav a ČOV

- emise z obráběcích pracovišť a údržbářských svařovacích strojů?

- emise ze spalování vratných materiálů

Instalovaná výrobní technologie produkuje určité znečištění ovzduší, a to jednak prachovými částicemi a jednak odpadním teplem (uvolňovaným zejména na licích zařízení při ochlazování odlitku). Také odléváním do kovových forem (kokil) je možnost výskytu nečistot, uvolňovaných do ovzduší, poněkud limitována. V rámci procesu je používán cca 30% vratného materiálu. Zbytkové znečištění hliníku může při tavení, odplyňování a lití způsobovat určitý úlet nečistot z taveniny do okolí a velkým teplem by tyto nečistoty mohly být roznášeny po ploše výrobní haly. Proto se počítá s instalací technologických odtahů na tavící a licí zařízení tak, aby zároveň s uvolněným teplem bylo toto prachové znečištění odsáváno.

Stávající stavební vzduchotechnika zůstane v objektu v provozu a je využívána pro stavební a hygienické větrání (i přípravu vstupního vzduchu pro technologii). Nad rámec původní stavební vzduchotechniky jsou ve výrobní hale instalovány další technologické odtahy zajišťující odvod škodlivin a eventuální záchyt škodlivin na filtrech.

Pro instalovanou technologii pro odvod prachových složek emisí je vybudován centrální odprašovací systém odvádějící znečištěnou vzdušinu. Pro omezení emisí TZL je ve slévárně v rámci centrálního odprašovacího systému instalován filtr HCPD-02420-3.

Odsávaná vzdušina se znečištěním TZL je odváděna centralizovaným sběrným systémem do venkovního prostoru a následně filtrována. Z pracovišť nízkotlakých licích linek pro držáky/čepy odsávání pracovišť jsou odsávány i zbytky jader z formy a písek. TZL je po separaci na filtrech odstraňován jako odpad. Výsledná koncentrace TZL ve výstupní vzdušině je pod 10 mg TZL/m3.

U této společnosti řeší inspekce opakované podněty na zápach. Na základě vzájemných jednání mezi provozovatelem a inspekcí zpracovává v současnosti provozovatel soubor opatření na snížení pachové zátěže.

Při obhlídce bylo zjištěno, že zápach je v okolí postižitelný. V současné době jsou všechny odplyny z jednotlivých výrobních procesů svedeny třemi centrálními vzduchotechnickými jednotkami do tří výduchů přes tři velkokapacitní odprašovací filtry: Ecoinstal (na tomto filtru jsou umístěny 3 rovnocenné výduchy), Cipres a Euroimpianty. Uvnitř výroby je na jednotce výroby jader M4 umístěn navíc uhlíkový filtr na eliminaci VOC a potažmo i zápachu.

## Podrobný popis stávající technologie

Slévárna hliníku s max. výrobní kapacitou 216 tun taveného hliníku za den při maximálním využití technologie, tj. 8400 hod ve čtyř směnném provozu. Vlastní proces probíhá v jednotlivých na sebe navazujících etapách, přičemž jednotlivé etapy, jako je tavení a odlévání na sebe navazují. Jedná se o následující výrobní etapy:

- tavení hliníku v plynových pecích a elektrických indukčních pecích

- odplyňování taveniny

- výroba jader

- nízkotlaké lití

- gravitační lití

Na vlastní výrobu pak navazují další operace:

- vyjímání výrobků z kovových forem

- odstraňování technologických přídavků a vtoků

- tepelné zpracování odlitků

- kontrola kvality spočívající v kontrole tvaru, kontrole vnitřních defektů na průchozích rentgenových linkách

- kontrola plošné těsnosti a pórovitosti povrchu výrobku penetračními metodami

- třískové obrábění funkčních ploch vyráběných dílů na CNC obráběcích strojích

- kompletace hotových dílů a montáž výrobků na dvou montážních linkách

Technologie v hale a jejich odvod do centrálního odtahu ukazuje příloha 2. Na sledovaném provoze jsou tři páteřní potrubí, která odsávají jednotlivé technologie do třech prachových odlučovačů –

- Filtr pevných nečistot – Ecoinstal, ze kterého je vyčištěný odpadní vzduch vyveden do atmosféry 3 stejnými výduchy (komíny).

- Druhá část technologie je odsávána do filtru Euroimpianti.

- Třetí větev odpadního vzduchu od technologií je sveden do látkového filtru Cipres a vyveden do atmosféry.

Jednotlivé technologie jsou do větví odváděny diskontinuálně dle konkrétního cyklu výroby. VZT klapka se naplno otevírá při uvolnění maximální emise z technologie. Technologie nejsou zřejmě dostatečné odtahované, neboť velký objem emisí je soustředěn u střechy výrobní haly a odchází ven do prostředí.

## Popis technologických operací, mechanismus reakcí, podmínky provozu zařízení k omezování emisí

### Tavení hliníku v plynové tavící peci StrikoWestofen

Do pece je vsázen hliník ve formě housek, vtoků, nálitků, vadných výrobků a třískového odpadu z obrábění výrobků z předcházející výroby. Vsázkový materiál je do pece dopravován pomocí zvedacího skipu. Každá pec je vybavena 4 ks (3ks tavicí a 1 ks udržovací) hořáků Kromschroeder ZIO 200 RBZ 100/85 s hořákovou automatizací senzory a řídicím systémem Siemens S7, IFD 258 a TC410 budou dodávány firmou Kromschroeder, SRN. Hořáky splňují normu EU EN746-2e. V průběhu tavby nebo i odplyňování pak budou do tekutého kovu přidávány potřebné legury (sloučeniny stroncia, titanu, hořčíku a bóru) ve formě prášku, tyčinek nebo granulí, kterými pak budou upravováno chemické složení tak, aby bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností materiálu. Po dosažení požadované teploty je natavený kov pak z pece gravitačně přepouštěn do transportních kelímkových pánví o kapacitě 800-1000 kg, ve kterých je pomocí vysokozdvižných vozíků přemísťován na odplyňovací zařízení. Po roztavení je teplota taveniny udržována pomocí 1 ks udržovacího hořáku. Vyrábějí se slitiny o AlSi7 a AlSi7P a každá z nich se odplyňuje na jednom odplyňovacím zařízení.

### Tavení hliníku v elektrických indukčních pecích OTTO JUNKER

Pro výrobu speciálních kompozitních slitin jsou instalovány 4 elektrické indukční pece OTTO JUNKER GmbH s pracovním objemem max. 1 tuna taveniny. Natavený hliník z tavících pecí se do indukčních pecí napouští z tavících pecí StrikoWestofen. Připravené taveniny o potřebném složení se pak pomocí kokil rozvážejí vozíky k licím slévárenským pracovištím. Výstupní otvor při vylévání je odsáván potrubím napojeným na centrální odprašovací systémy.

Provozem indukčních pecí se kapacita tavení nemění, protože EIP zpracovávají tavený hliník z plynových pecí.

### Technologie gravitačního lití

Odlévání odlitků brzdových třmenů je prováděno na 6-ti licích linkách pro gravitační lití výrobce GAUSS Automazioni. Každá linka sestává z prostorové rámové konstrukce, kde vlastní licí zařízení jsou umístěna na podlaze a elektrické rozvaděče, elektroinstalace, zásobník mastku, připojovací místa rozvodů médií a automatika jsou umístěna nad technologií na ocelové plošině. Jednotlivé odlévací pozice lití (celkem 5) jsou odsávány vzduchotechnikou do centrálního odprašování. Manipulátor do připravené uzavřené formy po jejím naklonění automaticky odlévá potřebné množství roztaveného kovu. Potom je do formy přivedena chladící voda z centrálního chladícího okruhu forem a po částečném vychladnutí formy obsluha pracoviště z otevřené formy vyjme hotovou sestavu odlitku a uloží jej do transportní palety. Pro těžší odlitky je obsluhou využíván manipulátor upevněný na rámu pracoviště. Stlačeným vzduchem obsluha formu očistí a povrch formy ostříkne separačním prostředkem/mastkem (zamezujícím nalepení kovu na formu) a vloží do vtokového otvoru filtr tekutého kovu – takto je forma připravena k dalšímu odlévání. Teplo a eventuální zplodiny udržovacích pecí a jednotlivých licích kokil je odsáváno s napojením na centrální odprašovací systém. Chladící vodou jsou v průběhu pracovního cyklu ochlazovány kokily a hydrauliky tohoto pracoviště, použitá chladící voda je gravitačně odváděna podpodlahovým kanalizačním systémem do jímek a čerpána zpět do strojovny chlazení.

### Technologie nízkotlakého lití

Držáky/čepy třmenů jsou odlévány na třech robotizovaných a plně automatických nízkotlakých licích automatizovaných pracovištích výrobce LPM Machines a SIR S.p.A. (Soluzioni Industriali Robotizzate).

Tekutý kov je do dvou forem dopravován ze skluzu a zásobníku kovu stlačeným vzduchem, po ochlazení formy chladící vodou je odlitek vyjmutý robotem ABB z formy a přemístěný do vany s chladící vodou, kde je odlitek při ponoření na ponorném rámu dostatečně ochlazen. Zplodiny a teplo vznikající při lití jsou z prostoru nad licími formami odsávány vzduchotechnikou s napojením na centrální odprašovací systém. Z vodní lázně jsou odlitky přemísťovány na předávací místo kloubového manipulačního robota ABB II pro provedení ořezání vtoků, vylisování otvoru čepu a ofrézování dělící roviny odlitku od otřepů.

Kontrolní ramena jsou odlévána na čtyřech nízkotlakých licích pracovištích od firmy LPM Machines nebo Beretta s.r.l.. Itálie, přičemž každé pracoviště sestává z manipulačního robota a dvou licích forem obsluhovaných manipulačním robotem. Tekutý kov do zásobníkové pece natéká ze skluzu a do formy je dopravován stlačeným vzduchem. Následně je pak forma ochlazována chladící vodou. Prostor nad licími formami je odsáván vzduchotechnikou s napojením na centrální odprašovací systém. Manipulátorem je odlitek vyjímán z formy a přeložen do transportního boxu na odkládací ploše, kde finálně vychladne. Manipulátor pak formu čistí stlačeným vzduchem a vystřikuje směsí  – tímto je forma cyklicky opět připravena k odlévání.

Pro výrobu hliníkových odlitků slouží následující vstupní suroviny:

- hliníkové housky

- hliník – uřezané vtoky a nálitky

- legury ve formě prášku, granulí a tyčinek

- rafinační soli a další přípravky při tavení hliníku na bázi s sodnokřemičitých a draselnohořečnatými fluoridů

Vstupem do technologie eloxování jsou hotové hliníkové odlitky.

Vstupy do pecí:

- Hliník + legovací přísady

- Scorex – rafinační sůl

- Talek – rafinační sůl

## Paliva

K technologickým účelům a pro účely vytápění se používá zemní plyn z veřejné distribuční sítě s následující průměrnými parametry:

- průměrná výhřevnost………………………………………….34120 kJ/m3

- specifická hmotnost……………………………………………0,75 kg/m3

- CH4…………….………………………………………………95,4 %

- C3H8…………….……………………………………………..0,3 %

- C2H6…………….……………………………………………. 1  %

- C4H10…………….…………………………………………….0,1 %

- H2…………….………………………………………………..0,5 %

- CO2 …………………………………………………………....0,3 %

### 2.2.2 	ÚČINNOST NOVÉ TECHNOLOGIE

### Zaručovaná hodnota účinnosti technologie STUDENÉ PLAZMY musí být min. 50% při výkonu odtahového ventilátoru odpadního vzduchu na 100%, což odpovídá množství odpadního vzduchu  objemu cca  80000 Nm3/hod pro výduch Cipres , 80000 Nm3/hod pro výduch Euroimpianti.

### 2.2.3 	NOVÝ PROVOZ A JEHO ČASTI

| PROVOZNÍ SOUBORY (PS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | T – TECHNOLOGIE |
| PS 1 |  | Technologie studené plazmy |
|  |  | E – Elektro |
| PS 2 |  | Motorická elektroinstalace studené plazmy |
|  |  | I – MĚŘENÍ A REGULACE |
| PS 2 |  | Měření a regulace |
| STAVEBNÍ OBJEKTY (SO) |  |  |
| SO 1 |  | Ocelové konstrukce |
| SO 2 |  | Stavební úpravy |

## 2.3 	STAVENIŠTĚ

### ÚDAJE O STAVENIŠTI

Umístění staveniště

Staveniště se nachází v průmyslovém areálu Brembo Czech s.r.o – Ostrava Hrabová  ve stávajícím objektu výrobny  . Ze všech stran je ohraničeno vnitroareálovou komunikací. Místa stavebních úprav a umístění technologie se nacházejí vedle hlavního  objektu výroby.

Staveniště budou předána ve stavu „jak jsou“, nepředpokládá se jejich další úprava ze strany OBJEDNATELE.

Určení vnějších vlivů

Protokoly o určení vnějších vlivů na provoz výrobny jsou vyhotoveny a dle objednatele se v místě umístění zařízení  nenacházejí žádné ex prostředí ( redukce prachových látek  ve vzdušnině pod 10 mg/ m3 ) ani prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru. V další fázi projektové dokumentace pro realizaci  ve spolupráci s investorem není nutné  protokol o určení vnějších vlivů přepracovávat pro instalaci nového zařízení.

Veškeré činnosti na staveništích musí respektovat požárně bezpečnostní požadavky a ostatní směrnice výrobního závodu Brembo Czech s.r.o.

# 3.	POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

## 3.1	OBECNÉ POŽADAVKY NA ROZSAH, JEHO ZHOTOVENÍ A PARAMETRY

#### 3.1.1.2	INŽENÝRING/DOKUMENTACE

Zahrnuje zejména, ale ne pouze:

- zajištění know-how a kde je to potřeba licenční dokumentaci

- ověření vstupních dat, shromáždění potřebných údajů, implementaci technologie a technickou nabídku pro PROVOZ, vypracování a dodávku veškeré technické dokumentace odsouhlasené Objednatelem

- ověření statiky zatížení stávajících konstrukcí po návrhu řešení se statikem Zpracovatele této dokumentace

- projektové a inženýrské dokumentace

- veškeré dokumentace pro provoz, údržbu a opravy,

- dodavatelské dokumentace

- inspekční dokumentace

- dokumentace skutečného stavu

- dalších inženýrských služeb

- obstarání, usmluvnění subdodavatelů, řízení materiálů, inspekce a testy, expedice

- řízení plánování a postupů

- vydávání technických instrukcí v průběhu výstavby, zkoušek, přípravy na provoz a Jednotné přezkoušení

- přípravy ukončení montáže, přímé koordinace s činnostmi prováděnými OBJEDNATELEM

- přímou koordinaci se zhotoviteli prací, které budou prováděny a případných činností OBJEDNATELE

- uvádění do provozu

- provedení Jednotného přezkoušení,

- provedení Zkoušky zaručovaných hodnot (ZZH)

- Převzetí díla

Nedílnou součástí inženýrských služeb je specifikace požadavků na případnou koordinaci s činnostmi OBJEDNATELE (například odstávkové práce OBJEDNATELE).

#### 3.1.1.3	TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Dodávka kompletní technologické části znamená zajištění veškerých zařízení, materiálů, prací, služeb a dokumentace včetně napojení všech potrubí a sítí na stávající zařízení a všechny potřebné systémy a zařízení začínající od vstupů elektrického napětí a to vše v požadované kvalitě a množství, a zahrnuje vše potřebné pro provedení a funkčnost kompletní PROVOZU STUDENÉ PLAZMY a všech jejích sekcí zejména ale ne pouze:

    - stroje a zařízení

    - doplňkově konstrukce (podpěry a držáky přístrojů, přístupové plošiny, žebříky, atd.),

    - potrubní větve, potrubní příslušenství a díly, včetně příslušných podpěr,

    - izolace a nátěry,

    - antikorozní ochrany,

    - polní instrumentaci (vč. kabeláží),

    - řídicí systém,

    - analyzátory,

    - elektroinstalace (vč. kabeláží),

    - osvětlení (vč. nouzového),

    - uzemnění a ochran,

    - speciální zařízení a nářadí pro údržbu,

    - pomocná zařízení,

    - náhradní díly v potřebném rozsahu,

    - speciální montážní nářadí,

    - spotřební materiál, první náplně atd.

a zahrnující:

    - dodávku, transport, nakládku a vykládku, skladování, případné proclení importovaných položek trvalých a dočasných částí DÍLA, veškeré skladování na stavbě a manipulace s nimi

    - veškeré instalace/montáže technologických zařízení/systémů

    - napojení na stávající zařízení a připojení na battery limitech

    - veškeré dočasné potřebné bezpečnostní opatření

    - zkoušky, příprava na provoz, uvedení do provozu jednotlivých zařízení, souborů a PROVOZU

#### 3.1.1.4	STAVEBNÍ ČÁST

Dodávka kompletní stavební části znamená zajištění výstavby konstrukcí včetně základů, materiálů, prací, služeb a dokumentace včetně zemnící sítě a jejího připojení na stávající a veškeré potřebné úpravy stávajících budov a ploch, atd. potřebných pro provedení a funkčnost kompletního PROVOZU STUDENÉ PLAZMY a všech jejích sekcí zejména ale ne pouze:

- příprava a úpravy staveniště,

Stavby a konstrukce:

- ocelové konstrukce a stavby

- rozšíření stávajících konstrukcí

- stavební úpravy

- stavební přípomoci

- trvalé osvětlení,

- lešení

- elektroinstalace

#### 3.1.1.6	PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU – VAZBY NA STÁVAJÍCÍ PROVOZ

Brembo Czech s.r.o.  se rozhodl osadit v provozu Ostrava - Hrabová technologii studené plazmy pro snížení emisí pachových látek. Protože ale zmíněný provoz Brembo pracuje v nepřetržitém  procesu 24hod denně 7  dní v týdnu, je možné v tomto prostoru provádět veškeré práce typu zasahující do stávající technologie za bezpečnostních opatření pouze během OBJEDNATELEM plánovaných odstávek a vždy při zajištění řádných protipožárních a bezpečnostních opatřeních.

Prostor možné instalace technologie studené plazmy vč. příslušenství je vymezen v zóně bez nebezpečí výbuchu  u komínů filtrů Cipres a Euroimpianti objektu Brembo Czech což znamená až za ventilátory odlučovačů prachu..

Výstavba nesmí žádným způsobem omezit stávající výrobu i v areálu závodu včetně dopravní obslužnosti stávajících provozů. Veškeré dočasné zábory stávajících komunikací a ploch potřebných pro současnou výrobu musí být projednány s dostatečným předstihem se zástupci dotčených provozů a musí být jimi schváleny včetně stanovení a zajištění objízdných tras, odstavných ploch resp. odpovědných pracovníků řídící omezený provoz v areálu při déle trvajících omezeních s možným vlivem na stávající výrobu.

Napojování nových kabelů elektro na stávající zdroje se bude dle možností provádět během provozu a během provozních odstávek jenž jsou naplánovány většinou každou středu dopoledne , ale jen pro některé provozy. Čas provedení technologických krátkodobých odstávek bude koordinován mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM na základě návrhu ZHOTOVITELE stavby a provozními potřebami provozovatele. Zájmem i podmínkou OBJEDNATELE je  nemožnost odstavení stávajícího provozu Brembo Czech  a využít v maximální míře plánované technologické  odstávky provozu v délce 14 dní v letních měsících roku 2019 hodin. Během provozu je možné osazovat kabelové žlaby pomocí šroubovatelných úchytů na ocelové profily OK objektu. Rovněž pokládka kabelů do žlabů se může provádět během provozu. Ostavení provozu linek vyjma technologických odstávek nebude možné a nepředpokládá se. Zhotovitel tedy musí většinu instalace provádět během provozu a to klade velké nároky na zajištění řádných protipožárních a bezpečnostních opatřeních.

3.1.1.7	KOMPLETNOST

Veškerý inženýring, dokumentace, dodávky, práce a služby musí být provedeny takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby jejich výsledkem bylo kompletní DÍLO, tj. provoz STUDENÉ PLAZMY. Požadavky uvedené v této kapitole musí být chápány v kontextu této tendrové dokumentace a musí být v souladu s provedením DÍLA.

NABÍZEJÍCÍ je povinen zahrnout do dodávek, prací, služeb i další položky, které nejsou specifikovány v této zadávací dokumentaci ale jejich provedení je třeba pro správnou funkci, provozuschopnost, spolehlivost a správnou údržbu  DÍLA a splnění garantovaných parametrů a stabilního provozu STUDENÉ PLAZMY.

    - 3.1.2	NORMY A STANDARDY

Projekt bude proveden v souladu s příslušnými normami v následujícím pořadí:

- Zákony a předpisy České republiky.

- Předpisy, směrnice a podnikové normy OBJEDNATELE.

- České normy nebo mezinárodní normy (preferovány jsou normy DIN).

- Mezinárodní normy (pokud budou schváleny OBJEDNATELEM).

- Normy NABÍZEJÍCÍHO/ZHOTOVITELE, pokud neodporují českým zákonům a normám (pokud budou schváleny OBJEDNATELEM)

Žádné z použitých norem nesmí být v konfliktu s platnými normami ČSN/EN a předpisy, směrnicemi a podnikovými normami OBJEDNATELE.

NABÍZEJÍCÍ je povinen pevně stanovit veškeré normy v této NABÍDCE které budou dále používány, ale není dovoleno jakýmkoli způsobem cokoli navrhovat v rozporu s ČSN/EN.

NABÍZEJÍCÍ je povinen zajistit, aby veškeré výrobky (dodávky) pro kompletaci díla a realizovaný předmět plnění jako celek splňovaly technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997, musí být splněny veškeré platné normy a předpisy v oblasti VTZ (vyhrazené technické zařízení) v oblasti požární ochrany, BOZP  a životního prostředí. Bude splněna ČSN /EN 13725- kvalita ovzduší.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat normy, směrnice a předpisy platné v závodu Brembo Czech s.r.o – Ostrava - Hrabová   . Seznam těchto požadavků aplikovatelných pro tento projekt je uveden v přílohách.

Nabízejícímu bude umožněn přístup k aktualizacím podnikovým směrnicím, normám a předpisům OBJEDNATELE

## 3.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST

### 3.2.1	ŘEŠENÍ SYSTÉMU A POŽADAVKY NA PROVOZNÍ SOUBOR

Následuje popis požadavků na technická řešení STUDENÉ PLAZMY. Uvedené požadavky (případně předpokládané návrhy řešení) musí být nabízejícím ověřeny a způsobem, který NABÍZEJÍCÍ navrhuje, zohledněny, a jím navrhovaná technická řešení uvedena a popsána v jeho NABÍDCE.

### 3.2.1.1 PS 14.1 TECHNOLOGIE STUDENÉ PLAZMY

Technologie studené plazmy slouží k redukci pachových látek. Tato technologie by měla navazovat na výduchy prachového filtru  odpadního vzduchu a to pro výduchy Cipres a Ecoimpianty, které jsou umístěny mimo hlavní budovu a od těchto výduchů začíná realizace této akce .U těchto prachových filtrů byl pro osazení zařízení studené plazmy vytýčen prostor objednatelem a tento prostor se může použít pro umístění  konstrukce  a tu poté pro umístění studené plazmy  a ostatního nezbytného zařízení. Celkové zatížení od nové technologie by nemělo přesáhnout 2,5 tuny plus hmotnost nosné konstrukce. Nové konstrukce budou ukotveny na jednotlivé sloupech ( samostatná konstrukce)  tak aby nezasahovali do konstrukce filtrů . Realizační projektová dokumentace budoucího zhotovitele musí obsahovat statické posudky a detailní zaměření nové  a stávající konstrukce geodetem.

Kolem nového zařízení studené plazmy se musí vybudovat dostatečně velká obslužná plošina pro bezpečný přístup obsluhy a údržby k novému zařízení, únosnost nových plošin musí odpovídat potřebám obsluhy a údržby zařízení, stejně tak i požadavkům BOZP.

Pro potřebu dopravovat  náhradní díly do prostoru nového zařízení studené plazmy u objektu budou součástí nové plošiny i schody ( mohou být např. točivé) ne žebřík  pro snadnou montáž a výměnu modulů na zařízení nebo případné údržby zařízení.

Jestliže bude technologie studené plazmy dodána s rozvaděčem elektro resp. MaR (případně jeden dohromady) a budou tyto rozvaděče umístěny do modrého kontejneru jenž je umístěn poblíž filtru Euroimpianti v němž je dostatek volného prostoru pro dva rozvaděče. Základní přívodní kabel k rozvaděčům bude veden od modrého kontejneru směrem do výrobní haly  , kdy může být využita stávající kabelová trasa , v případě nedostatku místa bude vyhotovena nová trasa z žárově pozinkovaných žlabů se zakrytováním. Tyto umístění jsou schematicky zakresleny ve výkresu umístění rozvaděčů jenž je přílohou tohoto dokumentu. Nově zřizované prostupy technických zařízení požárními stěnami budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami na požární odolnost EI30.

Jestliže bude umístěn hnací ventilátor pomocného vzduchu   na nové ocelové konstrukci, musí tento ventilátor nasávat vzduch z venkovního prostoru. Na saní ventilátoru dle jeho hlukové zátěže bude osazen tlumič pro dosažení co nejmenší hlukové zátěže směrem do venkovního prostoru  ( max 85 Dbe) a stejně tak ventilátor bude jako stroj osazen tlumičem hluku. Na potrubí sání bude umístěna mřížka zamezující nasání drobného ptactva. Toto potrubí bude provedeno v kusech po max. 2m se spojovacími přírubami ze žárového pozinku. Délka potrubí závisí na místě osazení a je nutné délky stanovit s ohledem na možnost budoucí demontáže, aby bylo možné jednotlivé kusy z potrubí vyjmout . Přírubové spoje budou provedeny jako vzduchotechnické.

Je nutné s ohledem na materiálové provedení vybraného zařízení studené plazmy (např. ocel) a materiálu ventilátoru a jeho vibrací navrhnout případné pružné spojení mezi nimi, aby se nepřenášely vlivem různé teplotní roztažnosti síly z jednoho zařízení na druhé a omezili se přenosy vibrací. Nové potrubní zapojení zařízení studené plazmy  a potrubní rozvody musí být těsné a bude vyrobeno z nerezového materiálu ( stávající potrubí zůstává nezměněno) . U konce komínu (svislého kusu) potrubí odpadního vzduchu se musí vybudovat přístupová lávka ( nebo žebřík s plošinou) pro odběry vzorků (zhotovení Vzorkovacího místa) odpadního vzduchu za studenou plazmou , stejně jako ostatní potrubí musí mít osazeno vzorkovací místa pro odběr vzorků a průtoku dle normy.

Na komínu DN1400 ( výšky 15 metrů) z filtru pevných částí Cipres bude osazen adapter pro přísun vzduchu ze studené plazmy, která bude osazena na vrchní plošin konstrukce.Na spodní části konstrukce může být umístěn filtr přívodu vzduchu a přídavný ventilátor.

Na komínu DN1400 z filtru pevných částí Euroimpianti ( výšky 18 metrů) bude osazen adapter pro přísun vzduchu ze studené plazmy, která bude osazena na vrchní plošin konstrukce. Na spodní části konstrukce může být umístěn filtr přívodu vzduchu a přídavný ventilátor.

### 3.2.2  	STROJE A ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ, MATERIÁLY

Všeobecné požadavky

Návrhy, dimenze, dodávky zařízení prací  ZHOTOVITEL provede podle ČSN/EN, dále podle následujících požadavků

Zařízení

- součástí každého dodaného zařízení musí být zvláštní díly/přípravky pro zdvihání, manipulaci a dopravu (je-li to zapotřebí)

- součástí každého dodaného zařízení musí být veškeré nezbytné speciální nářadí a nástroje pro provoz a údržbu (je-li to zapotřebí)

- součástí každého dodaného zařízení musí být náhradní díly potřebné pro uvedení do provozu a spuštění (je-li to zapotřebí)

- všechny použité šrouby, matice a další strojní části musí být v metrické soustavě

- všechny dodaná zařízení musí být provozně ověřeného typu a nesmí se jednat o prototyp

- zařízení musí vykazovat co nejmenší vnitřní tlakovou ztrátu při průchodu odpadního vzduchu, aby nedošlo ke změně průtoku vzdušniny dané výkonem stávajícího ventilátoru; provedení nového zařízení nesmí vyvolat úpravu resp. výměnu stávajícího ventilátoru

- všechna zařízení musí být navržena, vyrobena a dodána tak, aby byla vhodná pro místní prostředí, provozní a klimatické podmínky dané stavby

- základová deska nebo rám zařízení bude opatřen zemnícím praporcem nebo šroubem

- zařízení musí tvořit pospojovaný zemnící celek

- typový štítek bude zhotoven z nerezové oceli a text bude v českém jazyku; údaje budou v SI soustavě a bude zobrazovat informace dle ČSN ISO 5199 a číslo pozice

- pohony budou řešeny pomocí elektromotorů, jiný typ pohonu se může použít po schválení OBJEDNATELEM

- seznamy rychleopotřebujících se dílů jednotlivých zařízení budou ZHOTOVITELEM předány OBJEDNATELI k mechanické kompletaci

- přiložený nátěrový systém musí odpovídat třídě CI-3– středně vysoké korozní zatížení platí jak pro stavební konstrukce, tak i pro veškerá technologická zařízení včetně potrubních rozvodů pokud nebude s OBJEDNATELEM dohodnuto jinak .

- veškerá zařízení budou označena jak kódovým označením daného aparátu (dle příslušných PIDů), tak i slovním popisem (např. VENTILÁTOR apod.)

- zařízení umístěná ve venkovním prostředí musí být dodána v provedení dlouhodobě vyhovujícímu těmto povětrnostním podmínkám

- zařízení studené plazmy nebo přívodní potrubí procesního vzduchu musí být vybaveno zpětným elementem zabraňujícím pronikání odpadního vzduchu do zařízení studené plazmy resp. do potrubí přívodního vzduchu

- zařízení studené plazmy musí využívat střídavý proud, jestli bude používat stejnosměrný proud, musí výrobce zajistit okamžité vybití elektrického náboje ze zařízení při jeho odstavení

- tlak přívodního vzduchu v potrubí musí být vždy vyšší než je tlak odpadního vzduchu z ventilátoru

- ocelové konstrukce budou v souladu s ČSN 73 2604

Hluk

- na sání pomocného vzduchu z venkovního prostředí u objektu filtru musí být hluk na vstupu do tohoto potrubí hluk max. 85 dB

- ventilátor musí mít max hlučnost do 85 dB

- zapojením zařízení studené plazmy do stávajícího vývodu odpadního vzduchu se nesmí žádným způsobem zvýšit hluk na novém výstupu odpadního vzduchu do venkovního prostředí

Ventilátory

- budou dodány jako komplet s elektromotorem

- budou dodány s pružnými elementy (silentbloky) pro zabránění přenosu vibrací do konstrukcí použitých pro uložení zařízení

- součástí dodávky ventilátorů budou pružné kusy (tlumící vložky) pro napojení návazných potrubí či dalších VZT kusů

- případná regulace výkonu ventilátoru se bude provádět pomocí frekvenčního měniče

- ventilátor musí mít  servis v ČR

Olejové náplně zařízení:

- Součástí dodaných zařízení musí být mazací náplně pro první naplnění

Potrubí VZT

Přívodní potrubí venkovního vzduchu

-	vzduchotechnické potrubí žárově zinkované

- spojování na příruby  v délkách dle potřeby montáže a demontáže

- pro uložení potrubí uvnitř objektu používat věšákových šroubovacích příchytek

- potrubí nasávající vzduch z venkovního prostoru bude osazeno mřížkou zabraňující vniknutí ptáků dovnitř

- část potrubí nasávající vzduch z venkovního prostoru bude v provedení omezující vniknutí deště a sněhu dovnitř potrubí

- potrubní trasa musí být dle možností spádována jedním směrem a opatřena na nejnižších místech vypouštěním resp. odvzdušněním na nejvyšších místech

- pospojení kovových částí dle CSN

Potrubí odpadního vzduchu

-	klasická ocel S235/355  s dobrou svařitelností včetně nátěrového systému

- 	napojení na stávající a nová zařízení přírubami

- rovná potrubí mohou být svařovaná  v délkách dle potřeby montáže a demontáže

- plynotěsné spoje

Uložení potrubí

- 		podchodná výška potrubí na potrubních mostech, obslužných podestách a v místě přechodu podlah v jednotlivých podlaží musí odpovídat ČSN

Přírubové spoje

-	všechny přírubové spoje se musí provést jako vodivé a to použitím vějířových podložek nebo spojovacích pásků či kabelů

-	provést vždy nejméně dva vodivé spoje na jeden přírubový spoj

Značení potrubních tras

Zařízení bude označeno trvanlivými kovovými štítky s názvem media (text a dle PID)   a se šipkami ve směru toku media. Text  určí provozovatel.

Zkoušení,  provoz.

U potrubí přívodního vzduchu vedeného případně uvnitř objektu se provede zkouška těsnosti potrubí podle požadavků provozovatele.

Uzavírací armatury VZT

- 		přírubové provedení uzavíracích armatur

-	 jestliže budou tyto armatury osazené pohony, musí se jednat o jednočinný pneupohon vybavený snímači koncových poloh

- 		dodavatel armatur musí být z ČR

Pojišťovací ventily resp. elementy

- 	  požadují se přírubové provedení pojišťovacích zařízení

- 		dodavatel armatur musí být z ČR

- 		pojistná zařízení musí být dimenzována na max. možný průtok

Materiály

- materiál zařízení a potrubí musí odolávat venkovním atmosférickému korozivnímu prostředí C3-I, které se nachází v areálu.

Nátěry

Nátěry musí odolávat venkovnímu atmosférickému korozivnímu prostředí C3-I, které se nachází v areálu.

Po provedení zkoušek budou veškerá ocelová uhlíková potrubí a armatury vč. dotčených částí stávajícího potrubí budou opatřena nátěrem odolávajícím teplotám a typu medií.

Před nanesením nátěrů se provede odrezivění.

Vybraná zařízení mohou být proti korozi opatřena jiným nátěrem avšak pouze dle dohody s OBJEDNATELEM

Tepelné izolace

- Tepelné izolace musí odpovídat vyhl. 193/2007 sb. Všechny potrubní trasy, nádrže a zařízení jejichž povrchová teplota může během technologického procesu vyšší než 50C a kterých se obsluha dlouhodobě ani krátkodobě pravidelně nedotýká, jsou opatřeny vhodnou tepelnou izolací dané tloušťky, která zaručí povrchovou teplotu izolace menší než 50C. Materiál izolace je na povrchu překryt hliníkovým plechem. Materiál izolace je zvolen tak, aby bez problémů vydržel dlouhodobé zatížení danou teplotou, aniž by ztratil svoje izolační vlastnosti.

- V nařízení vlády 361/2007 sb., kterou se stanovuje ochrana zdraví při práci jsou uvedeny přípustné povrchové teploty pevných materiálů, s nimiž přichází nechráněná kůže zaměstnance do přímého styku.

Prahy popálení:

kov:  55°C … 10 sec.; 51°C … 1min.; 48°C… 10 min.; 43°C … 10 hodin a déle.

Z uvedeného plyne –

tam, kde jde o náhodný či mžikový dotyk, je možno připustit povrchovou teplotu izolace kryté plechem 50°C;

tam, kde jde o dotyk krátkodobě ovládaných prvků, je možno připustit povrchovou teplotu 48°C;

tam, kde jde o dotyk trvalý dotyk s ovladači apod., je nutno zajistit povrchovou teplotu max.43°C.

- Minerální plsť do pozinkovaného plechu. Průlezy, přírubové spoje, armatury, čerpadla budou opatřeny odnímacími izolačními kryty stejného provedení. Izolaci aparátů minerální plstí do lamel a pozinkovaného plechu. Nátěr pozinkovaného plechu není požadován. Provedení a povrch tepelné izolace musí odolávat korozivnímu prostředí C3-I.

Obslužné konstrukce a plošiny

Ke všem obsluhovatelným prvků, průhledítkům, průlezům, elektromotorům, aparátům apod. musí být zajištěn bezpečný přístup pro zajištění obsluhy a údržby. U prvků osazených ve výšce budou zhotoveny místní přístupové plošiny se schody nebo žebříky. Potrubí ležící nad zemí a procházející přes profil komunikace či průchozí cesty bude vybaveno plošinou pro přechod. Veškeré pomocné obslužné konstrukce plošiny pro technologické účely musí být vytvořeny podle platných norem ČSN a EU..

Snímače měření a regulace

- aparáty a potrubní rozvody budou osazeny v dostatečném množství dálkovými a místními prvky MaR potřebnými pro úplné sledování procesu a jeho řízení

Frekvenční měniče

- frekvenční měniče budou osazeny v klimatizovaných prostorách či rozvaděčích. Případné osazení frekvenčního měniče v rámci balené jednotky na provozu podléhá schválení OBJEDNATELE.

Návrhový tlak pro aparáty a potrubí

- min. návrhový tlak VZT potrubí musí být 130% max. provozního tlaku

Návrhová teplota pro aparáty a potrubí

- min. návrhová teplota VZT potrubí musí být max. provozní teplota + 20°C

Všeobecná pravidla bezpečnosti provozu pro všechny PS:

- Provedení potřebných informativních, blokačních a bezpečnostních vazeb mezi stávajícím provozem VKS a novým zařízením studené plazmy prostřednictvím řídícího systému se světelnými a zvukovými alarmy

- V případě nebezpečí bude nové zařízení nejen vypnuto, ale i odpojeno od napětí

- Zařízení studené plazmy se může spustit pouze v případě, že bude v provozu technologie výrobny

- Při odstavení výrobny  se okamžitě odstavuje i zařízení studené plazmy

- Při najíždění zařízení studené plazmy se musí nejdříve spustit ventilátor a čerstvý vzduch musí proudit určitou dobu přes zařízení studené plazmy, teprve až po předem nastavené době chodu ventilátoru se může spustit i zařízení studené plazmy

- V potrubí přívodu čerstvého vzduchu do zařízení studené plazmy musí být osazen těsně před zařízením tlakoměr s výstupem do ŘS pro stálou kontrolu tlaku pomocného vzduchu, který musí být vždy vyšší než je tlak odpadního vzduchu

- V případě použití filtru na přívodu pomocného vzduchu do zařízení studené plazmy musí se snímat tlak před a za filtrem pro kontrolu zanesení filtru

- Používání vhodných ochranných pomůcek (oděv, rukavice, obuv, ochrana zraku, ochrana sluchu, respirátory apod.)

- Vypracované směrnice a postupy pro obsluhu na řešení provozních stavů, které se mohou vyskytnout během provozu

- Umístění centrálních vypínačů a uzávěrů na snadno přístupných místech. Vypínače a uzávěry umístěné venku musí být uloženy pod rozbitným sklem resp. jiným způsobem ošetřeny proti náhodné manipulaci

- Mezi jednotlivými požárními úseky budou všechny průchodky pro potrubí, kabely, VZT apod. opatřeny atestovanými požárními ucpávkami na požární odolnost EI30.

### 3.2.3  	ELEKTROČÁST

### 1.	Všeobecné údaje

1.1	Předmět a rozsah akce

- tato dokumentace řeší zásady návrhu elektroinstalace pro potřebu realizace akce výstavby zařízení studené plazmy v objektu Brembo Czech s.r.o Ostrava- Hrabová.

- součástí této části stavby bude připojení pohonů nově navrženého technologického zařízení vybaveného jako provozní celek vlastním technologickým rozvaděčem vč. napájecího kabelu a dále připojení dalších zařízení v prostoru hlavního technologického zařízení u jednotlivých filtrů výrobny a osvětlení tohoto prostoru

- tato část akce začne ukončením napájecího kabelu pro nově instalovaný rozvaděč studené plazmy a vývodu pro další zařízení v  rozvodně pro SMS  technologického zařízení

- osvětlení bude řešeno novým obvodem

- instalace bude zahrnovat kabelové rozvody, dodávku a montáž svítidel vč. jejich ovladače, kabelové lávky

- projekt je řešen v rozsahu stanovení požadavků na řešení v dokumentaci Technické parametry předmětu díla požadované objednatelem

1.2	Podklady

a)	koordinace s profesí MaR

b)	průzkum na místě za účasti zástupce investora

- české normy a předpisy, a to zejména následující normy:  ČSN 33 0166 ed.2, EN 60073 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1, 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-5-52 ed.2, 33 2000-5-523 ed.2,   33 2000-5-54 ed.2, 34 1610, EN 12464-1 a normy souvisící, těmto normám a předpisům musí odpovídat i vlastní montáž zařízení dle tohoto projektu

- podnikové normy a předpisy fy Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová

- připomínky a požadavky investora při projednávání v rozpracovanosti vč., standardů investora pro provedení a použité materiály (viz přílohy této technické zprávy a další informace, které na požádání poskytne investor), veškeré jiné materiály a způsoby řešení vyvolané technickými, užitnými a i jinými důvody je vždy nutno projednat s odpovědným zástupcem investora

  - Akce bude zahrnovat

- dodávku a montáž havarijního vypínacího tlačítka vč. přívodní kabeláže  a hlavního uzamykatelného vypínače kladkostroje, vypínače osvětlení

- dodávku a montáž svítidel přisvětlení prostoru studené plazmy na konstrukci u filtrů z  výrobny

- kompletní silové rozvody z rozvaděče studené plazmy k jednotlivým spotřebičům studené plazmy a to včetně materiálu nosného a úložného, pomocné ocelové konstrukce  a pod., podružný materiál, ukončení kabelů

- ochranu před úrazem elektrickým proudem v rozvodech dle tohoto projektu

- plynotěsné kabelové prostupy přes dělící příčky jednotlivých požárních úseků

###### 2.	Základní technické údaje

2.1	Základní rozvodné soustavy

- 3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V /TN-C – napájecí kabel podružného rozvaděče studené plazmy

- 3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V /TN-C – silové obvody pohonů a spotřebičů napájených v rámci tohoto projektu

- 1NPE ~ 50 Hz, 230 V/TN-S – ovládací obvody havarijního vypínacího tlačítka a ovládání osvětlení

- 3NPE~ 50 Hz, 400/230 V /TN-S – světelný obvod

- dělení vodiče PEN na PE a N bude pro rozvody dle tohoto projektu na přípojnicích rozvaděče studené plazmy

- v rámci výběru zařízení studené plazmy se mohou objevit další napěťové soustavy v rámci technologického zařízení

2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- bude řešena ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.2 a navazujících norem:

a) živých částí: krytím a isolací

b) neživých částí: základní automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S ve všech prostorech s instalací dle tohoto projektu, v prostorech s technologickým zařízením s doplňujícím pospojováním pro dosažení ochrany zvýšené

c) hlavní pospojování pro vyrovnání potenciálů – navazuje na stávající systém v objektu výrobny, kostry zařízení na střeše budou spojeny s jímacím vedením LPS

- s hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory nebezpečné v rozvodně , na střeše a výrobním prostoru zvlášť nebezpečné

- skříně navržené v rámci tohoto projektu (havarijní vypínací tlačítko, vypínač osvětlení) ,

2.3	Určení vnějších vlivů

- vnější vlivy v prostoru instalace dle tohoto návrhu jsou určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 , instalací zařízení studené plazmy nedojde ke změně vnějších vlivů uvnitř objektu výrobny a v místě instalace studené plazmy

- vnější vlivy ve venkovním prostoru jsou stanoveny jako C3-I

- krytí elektrických přístrojů a provedení rozvodů musí odpovídat určeným vnějším vlivům

2.4	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

- dle ČSN 34 1610, čl. 16107-110 je uvažována dodávka el. energie ve stupni č. 3, ( bez zvláštního  zajištění) pro všechny odběry této akce

- pokud bude nutný pro nějaké zařízení náhradní zdroj el. energie, je podle požadavku možné ho  dodat v rámci technologického zařízení

- v rámci osvětlení prostoru zařízení studené plazmy na střeše není uvažováno nouzové osvětlení

2.5	Kompenzace

- v rámci této akce není navržena kompenzace účiníku nově připojovaných zařízení studené plazmy a pomocného strojního vybavení , pro jejich kompenzaci bude využita stávající centrální kompenzace kompenzačním rozvaděčem

- kompenzační rozvaděč je s automatickou kompenzací na hodnotu účiníku 0,95

- svítidla osvětlení prostoru technologického zařízení studené plazmy budou kompenzovaná

2.6	Měření odběru elektrické energie

- samostatné měření odběru elektrické energie zařízení studené plazmy není požadováno

3.	Technické řešení

3.1	Napájení

- Jestliže bude technologie studené plazmy dodána s rozvaděčem elektro resp. MaR (případně jeden dohromady) a budou tyto rozvaděče umístěny do modrého kontejneru jenž je umístěn poblíž filtru Euroimpianti v němž je dostatek volného prostoru pro dva rozvaděče. Kontejner bude dovybaven klimatizací s možností vytápění a tedy regulací teploty jenž bude odpovídat podmínkám pro dodané rozvaděče. Základní přívodní kabel k rozvaděčům bude veden od modrého kontejneru směrem do výrobní haly  , kdy může být využita stávající kabelová trasa , v případě nedostatku místa bude vyhotovena nová trasa z žárově pozinkovaných žlabů se zakrytováním. Tyto umístění jsou schematicky zakresleny ve výkresu umístění rozvaděčů jenž je přílohou tohoto dokumentu. Nově zřizované prostupy technických zařízení požárními stěnami budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami na požární odolnost EI30.

- nový světelný obvod pro prostor technologického zařízení studené plazmy na konstrukci  bude napojen z rozvaděče studené plazmy, kdy přesné napojení bude předmětem realizační dokumentace

- z rozvaděče  studené plazmy budou napojeny všechny odběry technologie studené plazmy

3.2	Rozvaděče

v dodávce tohoto projektu nejsou žádné rozvaděče vyjma rozvaděčů studené plazmy  napájecí napětí se bude brát napájecích rozvaděčů uvnitř výrobní haly viz výkres 2-2018-148

rozvaděč studené plazmy je v dodávce technologie studené plazmy

ovládací skříně navržené v rámci tohoto projektu (havarijní vypínací tlačítko a vypínač osvětlení) a umístěné na střeše budou zapouzdřené isolační

havarijní vypínací tlačítko bude s aretací

3.3	Osvětlení

- součástí této akce je osvětlení prostoru se zařízením studené plazmy na střeše

- svítidla budou zapojena v třífázovém obvodu, prosmyčkována, ovládaná vypínačem přes stykač ve vývodu ve světelném rozvaděči

- nouzové osvětlení v tomto prostoru není uvažováno

3.4	Instalace

- elektroinstalace bude provedena dle příslušných předpisů a norem

- všechny vnitřní rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry v bezhalogenovém provedení, tyto budou přednostně ukládány do stávajících tras na žlaby s dostatečnou rezervou místa

- na výzbroj tras uvnitř objektu  mimo stávající trasy nebo kde bude třeba stávající trasy přezbrojit anebo by využití stávajících tras bylo neúčelné, budou použity žárově pozinkované  drátěné kabelové žlaby buď na výložnících na zdech nebo zavěšené pod stropy

- ve venkovním prostoru budou použity  pozinkované drátěné kabelové žlaby jenž budou chráněné stříškou proti povětrnostním vlivům

- elektrické přístroje na střeše (havarijní vypínací tlačítko a vypínač osvětlení) pokud nebudou umístěny pod zastřešením technologického zařízení budou opatřeny žárově pozinkovanými  stříškami

- kabely MaR budou vedeny v samostatných trasách

- navržené kabely budou kontrolovány na zatížitelnost dle seskupení a teploty v okolí a dále na úbytky napětí

- pro prostupy kabelů příčkami  mezi rozvodnou  a výrobním prostorem výrobny a mezi výrobním prostorem  a venkovním prostorem v plášti budovy je možné využít nevyužitých stávajících prostupů s požární odolností dle PBŘ, práce s těmito prostupy musí být prováděny proškolenými pracovníky, dle schvalovacích postupů Objednatele

- kostry elektrických spotřebičů a ocelové stavební konstrukce na střeše objektu budou spojeny s jímacím vedením LPS

3.5	Zásady provedení instalace

- tento odstavec zachycuje standardní obecně platné požadavky na provádění všech rozvodů v provozech , odchylky od těchto požadavků vyvolané technickými potřebami musí být vždy odsouhlasené investorem

- práce budou prováděny za provozu, všechny nově instalované konstrukce budou vč. kotevních prvků šroubované, sváření a letování nepřipadá do úvahy bez předběžného schválení investorem

- všechny rozvody budou uloženy na nerezových ( pozinkovaných bude se jedná o vnitřní prostor)  drátěných kabelových žlabech, , ve vertikálních trasách budou kabely ve žlabech upevňovány příchytkami, v žádném případě nesmí být použit systém upevňovacích plastových pásků

- kabely pro napětí NN budou s minimálním průřezem 1,50mm2

- všechny rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry v bezhalogenovém provedení, kabely budou příp. dle požadavků dodavatele zařízení studené plazmy stíněné

- ukončení kabelů smršťovacími záklopkami s lepidlem, stejná zásada pro ukončení vodiče pospojování

- označení kabelů štítky dle zásad Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová   .

- havarijní vypínací tlačítko studené plazmy bude nástěnné bez proskleného krytu

- součástí předávané dokumentace bude ve spolupráci s investorem na základě výchozí revize vypracování plánu periodických revizí a místně bezpečnostních předpisů pro údržbu a opravy a běžnou činnost na zařízení

- trasy kabelů ve venkovním prostoru (mimo objekty) budou v celém rozsahu opatřeny zákryty na ochranu proti oslunění

- 	nově zřizované prostupy technických zařízení požárními stěnami budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami na požární odolnost EI30.

3.6	Ovládání

- ovládání pohonů a spotřebičů napojených z rozvaděče studené plazmy v dodávce strojního zařízení řeší dodavatel systému

- havarijním vypínacím tlačítkem instalovaným u zařízení studené plazmy na střeše bude přes stykač v přívodním rozvaděči  vypínán přívodní kabel do rozvaděče studené plazmy

- bezpečnostní vypínání v objektu Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová   musí zajistit i vypínání studené plazmy

4.	Závěrečné ustanovení a standardní požadavky investora

- veškerá instalace musí být provedena dle předpisů a norem ČSN, před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi

- údržba musí být prováděna dle provozních a bezpečnostních předpisů tak aby nedošlo ke snížení krytí elektrických přístrojů

- pracovníci určení pro montáž, obsluhu a údržbu musí mít kvalifikaci dle požadované činnosti dle předpisů pro práci s elektrickým zařízením a na něm a musí být řádně a prokazatelně školeni

- případné čištění stěn a zařízení musí být prováděno tak, aby elektrické přístroje a pohony nebyly zasaženy tlakovou kapalinou a nedošlo ke snížení krytí el. předmětů

- realizační dokumentace a následná realizace akce musí respektovat požadavky a standardy investora na :

- Tvorba dokumentace

- Metodika tvorby katalogů pro ISÚ

- Schémat. elektrotechnické značky

- Značky

- Značení aparátů

- Provedení uzemnění

- Ochrany zemničů

- Spoje s ocelovou konstrukcí,

- Nátěrový systém

### 3.2.4	Měření a regulacE

### 1.	Úvod

Vzhledem k tomu, že realizace Studené Plazmy bude provedena během provozu výrobní jednotky  je možné využít volných kabelových průchodek, žlabů a dalších volných zařízení MaR, které již byly dříve v prostoru výrobny  osazeny

### Úprava kabelových tras

Kde to nebude možné, nové kabelové trasy MaR budou při samotné realizaci montáže Studené Plazmy montovány pomocí rozebíratelných dílů se šroubovatelnými přípoji je stávajícím ocelovým profilům objektu výrobny.

### Průrazy pro kabely a ucpávky

Prostupy je možné využít pro MaR a Elektro kabely. Oddělení jednotlivých skupin kabelů bude provedeno utěsňovacím klínem. Nevyužité průchody v modulárním těsnění budou poté opět osazeny náhradními výplněmi (příslušenství modulárního utěsnění).

## MaR pro Studenou plazmu

### Kabelové trasy

Ve větší míře bude možné využít rezervy ve stávajících kabelových trasách MaR, hlavně mezi místem, kde bude umístěn vlastní rozvaděč Studené Plazmy a výrobní částí .

Požadavky na nové kabelové trasy:

- Materiálové provedení: žárový pozink uvnitř ( venku nerez)

- Odbočky kabelových tras k přístrojům polní instrumentace budou realizovány ochrannými pancéřovanými trubkami z plastu ( žárový pozink vnitřní , nerez venkovní)

- Kabelové trasy budou členěny podle úrovně signálu. Všechny signály malého napětí musí být odděleny od rozvodů nízkého napětí alespoň 75mm. Neplatí pro optické kabely.

- Rozebíratelný systém pro uchycení kabelových tras

Montáž nových kabelových tras bude prováděna za provozu výrobny je proto nutné využít systémové řešení kabelových tras, které se upevňuje na nosnou konstrukci stavby rozebíratelným způsobem. Nové kabelové trasy bude nutné zhotovit v místech vedení nových kabelů, kde není možné využít stávajících žlabů. Minimální rozměr kabelové trasy by měl odpovídat 100/50 (100 mm šíře, 50 mm výška). Při vedení kabelových tras stávajícími prostupy, kde bude porušena stávající protipožární ucpávka, je nutné ucpávku opravit a označit štítkem výrobce ucpávky s datem revize. Provádět musí pouze kvalifikovaná osoba, dle technologických postupů.

### Kabely

Provedení kabelů  budou v provedení oheň retardující, bezhalogenové. Kabely se na obou jejich koncích musí označit příslušnými nerezovými štítky dle projektové dokumentace.

Kabely pro jiskrově bezpečné signály budou v provedení s modrým pláštěm

### Napojení ŘS Studené Plazmy k nadřazenému sytému

ŘS Studené plazmy je vůči stávajícímu řídicímu systém  uvažován jako balená jednotka. O stavu této balené jednotky musí být nadřazený systém informován, včetně zajištění vizualizace a ovládání z centrálního velínu . Připojení k nadřazenému systému je možné pomocí konvenčních signálů (AI, DI, DO, AO) . Decentrální periferie jsou osazeny kartami pouze pro připojení konvenčních signálů. Pro připojení ŘS Studené plazmy je nutno decentrální periferie rozšířit o příslušný počet karet či decentrálních jednotek podle počtu příslušných signálů.

Minimální přehled signálů, které by měly být komunikovány s ŘS :

Popis signálu                               Typ signálu

Studená plazma zapnuta- běží            Digitální

Studená plazma vypnuta – neběží       Digitální

V případě signálu vypnuto a nemožnosti zapnutí z velína  je nutné aby obsluha provedla kontrolu displeje na rozvaděči studené plazmy a objevenou chybové hlášení ohlásila odpovědné osobě , která uvědomí dodavatele. Investor požaduje pouze přípravu pro možnost dálkového ovladaní ( profibus karta, mod bus) již musí být osazen rozvaděč studené plazmy. Napojení na řidicí systém si zhotovitel provede společně se zařízením filtrace prachu a není součástí této zadávací dokumentace. Zařízení studené plazmy bude tedy ovládané z místa instalace.

### Polní instrumentace

Polní instrumentace, která bude součástí zařízení Studené Plazmy, musí být v provedení, které odpovídá protokolu o určení vnějších vlivů investora. Pokud bude polní instrumentace připojena přímo k ŘS , musí být zajištěna komunikace. Všechny přístroje musí být označeny technologickou položkou.

### 3.3	STAVEBNÍ ČÁST

3.3.1	OBECNĚ

U nové akce se jedná o doplnění již dokončené stavby novými konstrukcemi pro novou technologií. Pro zařízení studené plazmy  je vždy nutné vybudovat novou nosnou konstrukci, pro jejíž uložení se mohou použít stávající ocelové sloupy, které jsou uloženy na nosnou betonovou část základů, pod filtry prachu. V uvažovaném místě osazení zařízení studené plazmy nejsou stávající obslužné lávky pro přístup. Nové obslužné plošiny budou opatřeny zábradlím a okopovým plechem. Jestliže bude nová nosná konstrukce výše než původní obslužná plošina, musí se vyhotovit nové schodiště  a zajistit bezpečný přechod mezi oběma plošinami. Nová konstrukce bude provedena z válcovaných otevřených profilů a bude dimenzována na požární odolnost R 15DP1 s třídou reakce na oheň A1. Podlaha nové plošiny bude z pororoštů v provedení z žárový zinek..

Nátěry musí odolávat venkovním atmosférickému korozivnímu prostředí C3-I (ČSN EN ISO 12944), které se nachází v místě nové stavby v areálu závodu.

Nově zřizované prostupy technických zařízení (např. silnoproudých rozvodů) požárními stěnami budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami na požární odolnost EI 30.

Při dimenzování nových ocelových konstrukcí se doporučuje konzultovat s ohledem na jednotlivé únosnosti návrhy řešení s projektantem statiky úprav provedených v minulosti v objektu výroby a filtrů prachových části.

# 4.	HARMONOGRAM PROJEKTU,  ČASOVÉ MILNÍKY

## 4.1	HARMONOGRAM

Cílem Objednatele je realizovat Projekt v nejkratším možném termínu v návaznosti na provoz a plánované odstávky sekce výrobny. Nabízející, jako součást Nabídky vypracuje závazný harmonogram realizace Díla.

Tento harmonogram realizace Díla musí pokrývat období od podpisu Smlouvy do předpokládaného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Součástí časového plánu musí být vazby mezi činnostmi tak, aby byla jasná jejich souslednost v čase. Důraz musí bát kladen na část harmonogramu, který bude jednotlivé popisovat činnosti na SITU (v provoze PC02 a v jeho okolí). Tento harmonogram musí být koordinován a schvalován OBJEDNATELEM

Harmonogram musí počítat a zohlednit předpokládané základní sledované činnosti jak jsou uvedeny dále:

## Podpis Smlouvy o Dílo

## Příprava projektové i konstrukční dokumentace po jednotlivých profesích, zpracování plánu uvádění do provozu a zkoušek

## Schválení projektové dokumentace Objednatelem

## Dodávky zařízení a materiálů na stavbu vč. vyznačení dodacích lhůt klíčových zařízení a dalších materiálů

## Předání staveniště/pracoviště

## Provedení zarážkových prací

## Stavební práce, stavební připravenost k montáži

## Montážní práce po profesích (strojní, potrubí, VZT, elektro, MaR)

## Ukončení montáží – protokol o mechanickém dokončení

## Provádění jednotného přezkoušení, zkoušek zaručovaných hodnot

## Převzetí Díla

## 4.2	ZÁKLADNÍ TERMÍNY*, PŘEDPOKLADY

Požadované nejpozdější termíny vybraných činností jsou uvedeny v následujících časových údajích

## Podpis Smlouvy, zahájení přípravných, projekčních

## a obstaravatelských činností					T

## Předání objednatelem schválené realizační dokumentace

## vč. popisu a postupu prací 						T plus 8 týdnů

## Dodávka zařízení a materiálů - studené plazmy	 		T plus 13 týdnů

## Mechanické dokončení						T plus 20týdnů

## Dokončení Díla (podpis Protokolu o předání a převzetí Díla)	T plus 23 týdnů

*Pozn: Zadavatel/Objednatel si vyhrazuje právo dodatečně upřesnit tyto termíny.

Časový plán bude vypracován v elektronické verzi v programu MS Excel nebo MS Project.

Nabízející/Zhotovitel je povinen vzít v úvahu omezený časový prostor provádění prací a montáží v sekci výrobny a dalších dotčených technologických uzlů stávajícího provozu a je v jeho zájmu naplánovat jeho činnosti v dostatečném počtu pracovníků a potřebné směnnosti. Nabízející/Zhotovitel je povinen též vzít v úvahu nezbytnou koordinaci s ostatními pracemi OBJEDNATELE zjm. v průběhu plánovaných odstávek a při provozu.

## 4.3	MILNÍKY

Součástí harmonogramu bude i návrh základních milníků Díla ve vazbě na platební kalendář dle SoD.

# 6.	ROZSAH POŽADOVANÉ DOKUMENTACE

## - dokumentace skutečného stavu ve všech profesích

## - atesty materiálové , atesty na ventily a ostatní zařízení

## - CE certifikace na všechny zařízení

## - prohlášení o shodě

## - návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce

## - oprávnění firmy pro prováděné práce

## - protokoly  z kontroly nátěrů

## -  opravnění svářečů a ostatních pracovníků

## -  měření zápachu akreditovanou společností

## - ostatní dokumentace dle norem

# 7. 	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště v objektu VKS bude definováno dle potřeb a na základě požadavku  zhotovitele. Staveništní zázemí bude umístěno v areálu Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová  . Napojení infrastruktury pro výstavbu bude ze stávajících rozvodů. Spotřeba veškerých pomocných medií, elektrická energie ze stávajících zdrojů  pro zajištění výstavby a zkoušek bude zdarma.

Příjezdy a přístupy na staveniště

Silniční doprava

Pro zajištění dopravní obslužnosti zájmového území závodu společnosti Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová    je rozhodujícím prvkem  blízkost trasy silnice/dálnice D 1.

Dopravní trasa areálem na staveniště pro dovoz materiálu a zařízení je přes vjezd nákladní vrátnicí Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová , vstupní bránou a dále po stávajících vnitrozávodních komunikacích umožňující příjezd na staveniště.

Parkování pro osobní auta je možné na parkovišti před areálem společnosti Brembo Czech s.r.o Ostrava Hrabová   a uvnitř areálu na plochách k tomu určených a vyznačených.

# 8. 	Uvádění do provozu

  - DEFINICE ETAP UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Uvádění do provozu jako součást DÍLA zajišťuje ZHOTOVITEL. Počínaje JP bude ZHOTOVITELI k dispozici potřebný personál OBJEDNATELE.

    - MECHANICKÉ DOKONČENÍ (MC) znamená datum, ke kterému bude zařízení postaveno a    mechanicky odzkoušeno, připraveno na provádění JP a splněny následující podmínky:

- kompletní provedení veškerých montážních a stavebních prací PROVOZU STUDENÉ PLAZMY

- provedeny veškeré individuální zkoušky a inspekce a jejich zdokumentování a předání příslušných protokolů OBJEDNATELI v předepsaném počtu výtisků,

- předány předepsané dokumentace a atesty/certifikáty ke všem instalovaným zařízením a materiálům vydaných příslušnými státními orgány v předepsaném počtu OBJEDNATELI,

- provedeny příslušné testy zařízení, systémů a materiálů v souladu s příslušnou specifikací,

- naplněny všech systémy a zařízení mazivy a náplněmi,

- vyčištěny všechny systémy,

- všechny mechanické systémy, přístroje, řídící panely, elektrická zařízení, zdvíhací zařízení, včetně pomocných a řídicích systémů a veškerá protipožární a bezpečnostní zařízení byly nastaveny, seřízeny, nakalibrovány a připraveny pro normální provoz,

- příslušné návody včetně návodů k obsluze a údržbě byly zkompletovány a předány OBJEDNATELI,

- byly provedeny veškeré záznamy o zkouškách, revizích a inspekcích provedených v průběhu realizace DÍLA a předány OBJEDNATELI

- byla provedena kontrola všech Loop check a Inter Locku

Po ověření a schválení splnění všech podmínek ukončení montáže (MC) bude vypracován Protokol o mechanickém dokončení (MC) a podepsán oběma smluvními stranami.

K  MC  budou přiloženy veškeré potřebné dokumenty  jako např. :

- Prohlášení o shodě  - dle zákona 22/1997 Sb.

- Certifikáty k použitým materiálům a výrobkům

- Originály stavebního deníku

- Atesty na použitý materiál

- Protokoly o jakosti a kompletnosti dodávek a prací

- Návody k obsluze  pro jednotlivé stroje a zařízení v českém jazyce

- Seznam doporučených ND na 2 letý provoz vč. dodavatele a sjednávacího čísla

- Protokoly o zkouškách provedených při realizaci stavby

- Měření vč protokolů  (např. o ustavení, měření ložisek výchozí stav, atd.)

- Doklady na VTZ

- Protokoly o nastavení

- Platné atesty  na zařízení do ATEX

- Manuály pro údržbu a provoz

- Seznam vad a nedodělku,které nebrání provedení JP

- Cejchovací protokoly

- 1 x as buil dokumentaci

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti el. rozvaděčů vč. dodavatelské dokumentace

Nedokončené činnosti ZHOTOVITELE, které nebrání bezpečnému zahájení JP budou sepsány do seznamu vad a nedodělků. Tento seznam bude přiložen k protokolu jako jeho nedílná součást.

8.1.2	JEDNOTNÉ PŘEZKOUŠENÍ (JP) prokazuje správnost projektového řešení, funkčnost zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, schopnost trvale bezpečného provozu zařízení a jeho připravenost k Jednotnému přezkoušení . Funkční vyzkoušení je ukončeno protokolem. Úspěšné provedení této zkoušky umožňuje zahájení ZZH

K JP budou přiloženy veškeré potřebné dokumenty  jako např. :

- Protokoly o zaškolení údržby a obsluhy

- Revize elektro

- Revize VTZ

- Protokol o instalovaném příkonu

- Protokoly z  JP, revize provedené v JP

- Specifikace paliv a maziv  a ostatních látek nezbytných pro bezporuchový provoz Díla

- Kontaktní informace  na záruční a pozáruční servis

- Harmonogram údržby a servisu

Součástí JP je období bezpečného a plynulého provozu zařízení za normálních provozních podmínek, s cílem dosáhnout projektovaných parametrů při splnění podmínek uvedených v čl. 9.3.

- budou přiloženy veškeré potřebné dokumenty  jako např:

- Vystavení protokolu o JP podepsané oběma stranami

    - ZKOUŠKY ZARUČOVANÝCH HODNOT (ZZH) znamená prokázání zaručovaných hodnot  po  JP. O provedených ZZH budou vyhotoveny protokoly a podpisem obou smluvních stran potvrzeno jejich splnění. Měření provede nezávislá společnost autorizovaná pro měření pachů olfaktometrickou metodou dle ČSN EN 13 725.

Postup dle 9.4 a musí být splněny a prověřeny parametry dle 9.3

Ke ZZH  budou přiloženy veškeré potřebné dokumenty  jako např:

- Vystavení protokolu o výsledcích  autorizovaných měření ovzduší

- Oboustranně podepsaný protokol o vyhodnocení ZZH

    - Protokol o předání a převzetí  znamená, že - po provedení úspěšné ZZH a  předání a schválení níže uvedených dokladů OBJEDATEL dílo přebírá.:

Doklady, které budou předloženy při předání  převzetí díla :

- dokumentace skutečného stavu DÍLA,

b) podklady pro aktivaci díla dle struktury OBJEDNATELE

9.	VÝKONOVÉ ZÁRUKY A ZARUČOVANÉ HODNOTY

  - VÝKONOVÁ ZÁRUKA ZHOTOVITELE

ZHOTOVITEL ručí za to, že provoz STUDENÉ PLAZMY  bude splňovat projektované  parametry stanovené ve SMLOUVĚ a bude dosahovat zaručovaných hodnot, pokud bude provozována v souladu s požadavky příslušných manuálů a podle technických podmínek uvedených v této SMLOUVĚ. V případě, že provoz STUDENÉ PLAZMY nebude splňovat zaručované hodnoty, ZHOTOVITEL vynaloží  veškeré úsilí, aby upravil provoz STUDENÉ PLAZMY nebo její příslušné části tak, aby provoz STUDENÉ PLAZMY splňoval požadavky tohoto článku. ZHOTOVITEL bude úzce spolupracovat a koordinovat své činnosti s OBJEDNATELEM tak, aby omezení využití a použití provozu STUDENÉ PLAZMY bylo minimalizováno.

  - TECHNICKÉ POŽADAVKY na Dílo

    - Minimální účinnost – Dílo dosáhne minimálně 50% účinnosti prokázané v ZZH

    - Maximální instalovaný příkon – Dílo bude navrženo tak , aby maximální instalovaný štítkový příkon všech zařízení nepřesáhl hodnotu 80  kW

    - Minimální životnost modulu studené plazmy – Dílo  bude navrženo tak, aby instalovaný modul na tvorbu studené plazmy měl minimální životnost 8 000 provozních hodin

  - ZARUČOVANÉ HODNOTY

ZHOTOVITEL garantuje že Dílo dosáhne následující zaručované hodnoty:

    - ÚČINNOST REDUKCE PACHOVÝCH EMISÍ

### Zaručovaná hodnota účinnosti technologie STUDENÉ PLAZMY musí být min. 50% při výkonu odtahového ventilátoru odpadního vzduchu na 100%, což odpovídá množství odpadního vzduchu   v objemu cca 80000 Nm3/hod pro výduch Cipres , 80000 Nm3/hod pro výduch Euroimpinanci

## 9.4	JEDNOTNÉ PŘEZKOUŠENÍ (JP)

9.3.1	Aby se předvedla schopnost provozu STUDENÉ PLAZMY dosáhnout stabilního a spolehlivé redukce pachových emisí, ZHOTOVITEL musí provést JEDNOTNÉ PŘEZKOUŠENÍ zařízení po dobu provozu Díla 72 hodin  v souladu s podmínkami SMLOUVY.

9.3.2	JP bude provedena v automatickém režimu jednotky STUDENÁ PLAZMA

9.3.3	Po dobu JP nejsou povoleny údržbářské práce.

9.3.4	Detailní podmínky pro provádění JP PROVOZU STUDENÉ PLAZMY budou projednány a písemně stanoveny mezi Objednatelem a Zhotovitelem před zahájením JP. Objednatel poskytne elektrickou energii, ostatní energie/media a provozní personál pro provedení JP.

9.3.5	Úspěšné absolvování JP je podmínkou pro zahájení ZKOUŠKY ZARUČOVANÝCH HODNOT.

## 9.5	TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZKOUŠKY ZARUČOVANÝCH HODNOT (ZZH)

9.4.1	Provedení a podmínky ZZH budou  projednány a písemně stanoveny mezi Objednatelem a Zhotovitelem před zahájením ZZH.

9.4.2	ZZH bude provedena v termínu/délce min. 8 hodin.

9.4.3	ZZH musí být provedeny při ustálených provozních podmínkách

9.4.4	Před zahájením ZZH bude zajištěn  ustálený provoz extrakce. Čas zahájení ZZH bude dohodnut mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zaznamenán a podepsán zodpovědnými zástupci obou stran do provozní knihy

9.4.5	Za řízení a organizaci provozu a vedení záznamů a dokumentace ZZH odpovídá ZHOTOVITEL.

9.4.6	ZZH provede ZHOTOVITEL

9.4.7	Před zahájením ZZH musí být případně všechny použité přístroje seřízeny a zkalibrovány.

9.4.8	Vyhodnocení ZZH bude provedeno ZHOTOVITELEM za spoluúčasti OBJEDNATELE a výsledky budou shrnuty do závěrečné zprávy.

9.4.9	Brembo poskytne elektrickou energii a provozní personál pro provedení ZZH.

9.4.10	ZZH se považuje za úspěšnou, jestliže proběhl požadovaný provoz STUDENÉ PLAZMY po dobu min. 8 hodin a byly splněny všechny Zaručované hodnoty

9.4.11	V případě neúspěšné ZZH bude po dohodě provedena opakovaná ZZH

## 9.5	ZPŮSOB MĚŘENÍ  A VYHODNOCENÍ  ZZH

9.5.1	Provozní jednotka  bude nastavena na režim výroby dle obvyklých hodnot. Zvolený režim je v kompetenci Objednatele. Před odběrem prvního vzorku musí být tato výrobní jednotka v ustáleném chodu na zvolený výrobní režim nejméně 90 minut. Jako „vzorek“ bude nadále označován vzorek odebraný   ze Zhotovitelem instalovaného Vzorkovacího  místa .

9.5.2	Minimálně 10 minut před odběrem prvního vzorku bude rychlost frekvenčního měniče stávajícího odsávacíh ventilátorů ze  nastavena na 100 %

9.5.4	Minimálně 30 minut před odběrem prvního vzorku bude jednotka Studená plazma odstavena do pohotovostního stavu, bude ukončena aplikace studené plazmy do výduchu .

9.5.5	Vzorkovací místo je instalováno Zhotovitelem  dle podmínek dodavatele  Studené plazmy

9.5.6	Dosažení předepsaných podmínek dle bodů 9.5.1. až 9.5.4 bude písemně potvrzeno zástupci dodavatele a odběratele v protokolu o odběru vzorku/vzorků.

9.5.7	Z Vzorkovacího  místa bude zvolenou akreditovanou firmou odebrán první vzorek dle předepsané metodiky pro odběr vzorku.

9.5.8	V době odběru vzorku (+/- 10 minut ) budou pořízeny tištěné kopie řídících obrazovek řídícího systému.

9.5.9	Neprodleně po odběru prvního vzorku bude uvedena jednotka Studená plazma do provozu dle provozního předpisu.

9.5.10	Po dosažení ustáleného stavu jednotky Studená plazma bude proveden odběr druhého vzorku dle bodu 9.5.7

9.5.11	V případě, že se nepodaří vyhodnocením výsledků prvního měření prokázat požadované hodnoty z prvního a druhého vzorku bude provedena opakovaná ZZH  dle postupu uvedeném v této kapitole pod body 9.5.1 až 9.5.10

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ:

9.5.12	Akreditovaná společnost provede vyhodnocení odebraných vzorků dle platné metodiky pro hodnocení vzorků ČSN EN 13 725

9.5.13	Výsledkem vyhodnocení bude stanovení pachových jednotek prvního vzorku a stanovení pachových jednotek druhého vzorku v jednotkách ouE/s.

9.5.14	Výsledný protokol bude předán/odeslán Zhotovitelem Objednateli v zalepené obálce

9.5.15	 Výsledky měření budou zapsány do protokolu z ZZH, kde  bude spočtena účinnost jednotky Studená plazma.

9.5.16	Účinnost bude považována za splněnou, pokud bude zjištěna účinnost odstranění pachových látek 50 % a více.

9.5.17	Nebude-li dosaženo požadované účinnosti dle bodu 9.5.16, pak vyvine ZHOTOVITEL  maximální úsilí ke zjištění příčiny této odchylky a zajistí sjednání nápravy

## 9.6	NESPLNĚNÍ - ZARUČOVANÝCH HODNOT

Postup a důsledky neprokázaní zaručovaných hodnot a neúspěšných či neprovedených ZZH budou  uvedeny v PODMÍNKÁCH SoD.

# 10. 	SLUŽBY ZHOTOVITELE

## 10.1	SLUŽBY ZHOTOVITELE PRO PROVEDENÍ DÍLA

ZHOTOVITEL v rámci zhotovení DÍLA provede a poskytne inženýrské a další služby, tak jak jsou uvedeny  tomto dokumentu.

Nedílnou součástí těchto SLUŽEB je zaškolení personálu OBJEDNATELE, tak jak uvedeno dále v tomto dokumentu

## 10.2	ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

Personál OBJEDNATELE musí být  řádně a včas zaškolen  ZHOTOVITELEM, tak aby byl teoreticky I prakticky připraven řídit, provozovat a udržovat  jak zařízení STUDENÉ PLAZMY jako celek, tak všechny její části a zařízení

11.	BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA A ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA VČETNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uvedeno v přílohách tohoto dokumentu

12.	STAVEBNÍ DENÍK

12.1	Strany se dohodly, že ZHOTOVITEL povede stavební deník, do kterého budou smluvní strany zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění obchodní smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem a OBJEDNATELEM nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími a opatřeními a další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem, ostatními orgány státní správy a objednatelem.

12.2	ZHOTOVITEL je povinen vést stavební deník ode dne, kdy budou zahájeny práce na předaném staveništi nebo zařízení staveniště.

# 13.	SEZNAM PŘÍLOH

| Název | Předmět | Označení v textu |
| --- | --- | --- |
|  | Textové přílohy: |  |
|  | Směrnice a rizika: |  |
|  | Příloha č. 1 - Technická zpráva zařízení VZT | Přílohač.1 |
|  | Příloha č. 2 - Posudek studie rozptylu - Odour | Příloha č.2 |
|  | Příloha č. 3 – zásady BOZP pro externí firmy | Příloha č.3 |
|  | Příloha č. 4 – přílohy k BOZP pro externí firmy | Příloha č.4 |
|  | Protokol o určení vnějších vlivů: |  |
|  | Příloha č.5 - Protokol o určení vnějších vlivů | Příloha č.5 |
|  | VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA |  |
|  | Plošina studené plazmy pro Euroimpianti filtr | 2-2018-140 |
|  | Kontejner pro umístění rozvaděčů | 2-2018-141 |
|  | Plošina studené plazmy pro Cipres filtr | 2-2018-142 |
|  | Cipres filtr – Boční pohled | 2-2018-143 |
|  | Euroimpianti filtr – Boční pohled | 2-2018-144 |
|  | Napajecí rozvaděče studené plazmy | 2-2018-148 |