Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Podvozek: |  |  |
| Podvozek tříosý (6x2) s celkovou legislativní povolenou hmotností 26t | ANO | ANO / NE |
| Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou | max. 3600 mm | [hodnota] |
| Přední náprava řízená s listovým odpružením | ANO | ANO / NE |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 7 500 kg | [hodnota] |
| 1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením | ANO | ANO / NE |
| Technické zatížení 1. zadní nápravy | min. 10 500 kg | [hodnota] |
| Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| 2. zadní náprava vlečená, řízená s možností uzamčení řízení | ANO | ANO / NE |
| Technické zatížení 2. zadní nápravy | min. 8 500 kg | [hodnota] |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | min. 230 kW | [hodnota] |
| Zdvihový objem motoru | min. 9l | [hodnota] |
| Krouticí moment motoru (při 1050-1350 ot./min.) | min. 1600 Nm | [hodnota] |
| Emisní norma Euro VI | ANO | ANO / NE |
| Vedlejší pohon od motoru (PTO) s trvalým krouticím momentem | min. 600 Nm | [hodnota] |
| Automatizovaná převodovka s funkcí automatického neutrálu | min. 14 stupňů | [hodnota] |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s loketními opěrkami | ANO | ANO / NE |
| Lavice pro 2 osoby (jednotlivá sedadla) | ANO | ANO / NE |
| Zadní stěna kabiny řidiče s oknem | ANO | ANO / NE |
| Klimatizace | ANO | ANO / NE |
| Tempomat | ANO | ANO / NE |
| Omezovač rychlosti dvojčinný 90/30 km/hod | ANO | ANO / NE |
| Zásuvka na 12V v kabině řidiče | ANO | ANO / NE |
| Centrální zamykání | ANO | ANO / NE |
| Sluneční clona před předním oknem | ANO | ANO / NE |
| Zrcátko na obrubník vpravo vyhřívané elektricky ovládané | ANO | ANO / NE |
| Zpětné a širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná | ANO | ANO / NE |
| Výstražný alarm při couvání | ANO | ANO / NE |
| Denní LED osvětlení | ANO | ANO / NE |
| 2 oranžové LED majáky na střeše kabiny | ANO | ANO / NE |
| Kotoučové brzdy na přední i zadních nápravách | ANO | ANO / NE |
| Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce | ANO | ANO / NE |
| Parkovací brzda na přední a 1. zadní nápravě | ANO | ANO / NE |
| Komunikační (modul) rozhraní pro nástavbu | ANO | ANO / NE |
| Vozidlo bez tachografu | ANO | ANO / NE |
| Výfuková roura vyvedená nahoru s koncovým kolenem | ANO | ANO / NE |
| Ocelový nárazník | ANO | ANO / NE |
| Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem | min. 200l | [hodnota] |
| Nádrž na AdBlue s uzamykatelným víčkem | min. 60l | [hodnota] |
| Akumulátory 2ks | min. 180Ah | [hodnota] |
| Náhradní kolo volně ložené | ANO | ANO / NE |
| Hadice pro huštění pneumatik | min. 20m | [hodnota] |
| Zvedák hydraulický | min. 12t | [hodnota] |
| Zakládací klín 2ks | ANO | ANO / NE |
| Hasicí přístroj 2,5 kg | ANO | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb. | ANO | ANO / NE |
| Barva kabiny podvozku RAL 1007 | ANO | ANO / NE |
| Nástavba: |  |  |
| Objem nástavby | min. 19 m3 | [hodnota] |
| Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/ plátů | ANO | ANO / NE |
| Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce | ANO | ANO / NE |
| Výpusť jímací vany | ANO | ANO / NE |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše | min. 25 cm | [hodnota] |
| Zesílení dna, středového vedení vytlačovacího štítu, nakládací hrany | ANO | ANO / NE |
| Vytlačovací štít vedený nad úrovní dna nástavby | ANO | ANO / NE |
| Štít z otěruvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem | ANO | ANO / NE |
| Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu | ANO | ANO / NE |
| Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy) | ANO | ANO / NE |
| Servisní a inspekční dvířka štítu v bocích nástavby | ANO | ANO / NE |
| Objem nakládací vany | min. 2,5 m3 | [hodnota] |
| Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli | min. 8 mm | [hodnota] |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo | ANO | ANO / NE |
| Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo | ANO | ANO / NE |
| Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické válce lisovacího mechanismu s opačnou orientací | ANO | ANO / NE |
| Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu | ANO | ANO / NE |
| Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby | ANO | ANO / NE |
| Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo | ANO | ANO / NE |
| Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu | ANO | ANO / NE |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu | ANO | ANO / NE |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku | min. 80l | [hodnota] |
| Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu | ANO | ANO / NE |
| By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky) | ANO | ANO / NE |
| Kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem v kabině | ANO | ANO / NE |
| Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501 | ANO | ANO / NE |
| Dva výstražné majáky vlevo/vpravo | ANO | ANO / NE |
| Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky | ANO | ANO / NE |
| Dvě vnější pracovní LED světla pro osvětlení ovládacích tlačítek | ANO | ANO / NE |
| Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně | ANO | ANO / NE |
| Držák na lopatu a koště | ANO | ANO / NE |
| DIN rám pro upevnění vyklápěče | ANO | ANO / NE |
| Plně integrovaný logický systém pro CANBUS | ANO | ANO / NE |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu | ANO | ANO / NE |
| Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka odolné proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 | ANO | ANO / NE |
| Ovládací panel nástavby včetně diagnostických a chybových hlášení | ANO | ANO / NE |
| Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny) | ANO | ANO / NE |
| Ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách nástavby vlevo/vpravo | ANO | ANO / NE |
| Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace) | ANO | ANO / NE |
| Barva nástavby RAL 6018 | ANO | ANO / NE |
| Vyklápěč: |  |  |
| Dělený hřebenový vyklápěč | ANO | ANO / NE |
| Pákové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby | ANO | ANO / NE |
| Zavěšení vyklápěče pomocí DIN | ANO | ANO / NE |
| Hřebenové vedení zdvihu odpadových nádob po obou stranách | ANO | ANO / NE |
| Výsyp nádob dle normy DIN 6628/9, ČSN EN 840-1-3, ČSN EN 840-2/3 | ANO | ANO / NE |
| 3-polohová hrazda pro volbu výsypu jednotlivých nádob | ANO | ANO / NE |
| Spojování jednotlivých zdvihacích mechanismů pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů | ANO | ANO / NE |
| Ramena s mechanickým zámkem vyklápěče | ANO | ANO / NE |
| Protiprachové clony | ANO | ANO / NE |
| Impuls pro zvýšení otáček | ANO | ANO / NE |
| Madla pro obsluhu | ANO | ANO / NE |
| Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče s kontrolním průhledem | ANO | ANO / NE |
| Barva vyklápěče RAL 6018 | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění parametrů na technickou specifikaci, v ostatních bodech [hodnota] je pro posouzení splnění parametrů nutné doplnit číselnou hodnotu.