Příloha č. 2 PPZN

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY

# nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

„HLINSKO – třídící linka“

Zadavatel

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko, IČ: 70151156

Třídící linka - body zadání pro splnění uchazečem ANO/NE

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč včetně hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Příjmový řetězový dopravník – gumotextilní pas s příčnými ocelovými profily po 800 mm | ANO/NE |  |
| Příjmový řetězový dopravník – rychlost frekvenčně měněna (regulována) | ANO/NE |  |
| Uzavřená třídící kabina 2x4 separační zhozy + 2 zhozy za kabinou na podestě | ANO/NE |  |
| Vodorovný třídící pásový dopravník – šíře pasu 1,2 m bez hradítek | ANO/NE |  |
| Vodorovný třídící pásový dopravník – rychlost frekvenčně měněna (regulována) | ANO/NE |  |
| Sběrný řetězový dopravník – gumotextilní pas s příčnými ocelovými profily po 800 mm | ANO/NE |  |
| Řetězový dopravník do lisu – gumotextilní pas s příčnými ocelovými profily po 800 mm | ANO/NE |  |
| Celkový příkon příjmový a třídící dopravník + třídící kabina s přísl. max 31 kW / 400 V | ANO/NE |  |
| Celkový příkon řetězové dopravníky před boxy a do lisu + lis max. 31 kW / 400 V | ANO/NE |  |

Plně automatický kontinuální lis - body zadání pro splnění uchazečem ANO/NE

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (vyplní uchazeč včetně hodnot) |
| --- | --- | --- |
| lisovací tlak min. 45 tun, max. 50 tun (450 – 200 kN) | ANO/NE |  |
| specifický tlak min. 55 N / cm² | ANO/NE |  |
| lisovací cyklus max. 16 sekund (doba od zahájení lisování po návrat desky vzad) | ANO/NE |  |
| celkový el. příkon s výbavou max. 24 kW / 400 V | ANO/NE |  |
| Průřez (rozměry) lisovací desky (lisovací plochy) šířka 1.100 – 1.200mm, výška 750 – 800 mm | ANO/NE |  |
| Průřez (rozměry) lisovacího kanálu šířka 1.100 – 1.200mm, výška 750 – 800mm | ANO/NE |  |
| vázání balíků plněautomaticky, horizontálně, drátem, min. 4 pruhy na výšku balíku 750-800mm | ANO/NE |  |
| Velikost balíků při výjezdu z lisu šířka 1.100 – 1.200mm, výška 750 – 800mm (bráno při pohledu na lis a vystupující balík, bez nutnosti s balíkem manipulovat), délka stavitelná 600-1.200mm | ANO/NE |  |
| garantovaná kapacita lisování min. 6 t / hodina (vstupní materiál 50 kg / m³) | ANO/NE |  |
| plnicí otvor lisu (v úrovni horní stěny lisovacího kanálu = přechod násypka / lisovací komora) šířka min. 1.000 mm, délka min. 1.250 mm | ANO/NE |  |
| hmotnost lisu s příslušenstvím a náplní oleje max. 13 t | ANO/NE |  |
| výška horní hrany kubické plnicí šachty max. 2.400 mm | ANO/NE |  |
| protahovací jehly drátů min. 4 ks, systém hydraulický = min. 4 hydraulické jehly ovládané hydraulickým okruhem lisu a řídícím systémem | ANO/NE |  |
| systém vázání (zavazování drátů) hydromotorem napojeným na hydraulický okruh lisu a řídící systém | ANO/NE |  |
| systém odstřihu drátů před nebo v průběhu vázání nůžkami | ANO/NE |  |
| hydraulicky ovládaný vtlačovač velkých kusů materiálů v plnicí šachtě lisu (klapka) | ANO/NE |  |
| mechanicko / hydraulický automatický zámek lisovací desky v době průniku vázacích jehel lisovací deskou a vázání balíků | ANO/NE |  |
| zařízení „konec drátu“ | ANO/NE |  |
| bezpečnostní okruh pro všechny otevíratelné a odnímatelné části lisu | ANO/NE |  |
| dodatečná světelná závora v horní části plnicí komory | ANO/NE |  |
| maják a siréna na panelu lisu | ANO/NE |  |

Pozn.: dodavatel ve 3. sloupci jednoznačným způsobem vyznačí, zda nabízené části předmětu plnění veřejné zakázky splňují /ANO/ či nesplňují /NE/ zadavatelem stanovené zadávací podmínky a vyplní hodnotu nabízeného parametru

V …………………..dne………………………

………………………………………………

podpis/-y osoby oprávněné jednat

jménem či za účastníka zadávacího řízení