D.1.4.1.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Kanalizační a vodovodní přípojka

dešťové vody

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRO DOKUMENTACI K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

( dle přílohy č. 4 k vyhlášce č.499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.  62/2013 Sb.)

A.1 Identifikační údaje

A.1.1.Údaje o stavbě

a)Název stavby                         :          Skladová   hala na p.p.č. 5412/19  ,

stavební úpravy

b)Místo stavby                          :         Obec Česká Lípa

místní část Dubice

Parcelní čísla pozemků             :         k.ú . Česká Lípa

st.p.č  5412/19    zastav.pl. a nádvoří

Druh stavby                              :          Stávající stavba

Základní údaje                           :           Zastav. plocha …beze změny…......... 1323,2 m2

Obestavěný prostor…původní ........ ..15800,1 m3

Obestavěný prostor…navrhovaný . ...18266,9 m3

c) Předmět projektové dokumentace

Podklad k žádosti o dotace na opravu  stavby.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník                                  :             MERKURIA CL  spol.s.r.o.

Lindnerova 998/6

18000 Praha 8 , Libeň

IČO 47285389

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace      :                 Kříž Pavel

Projektová činnost ve výstavbě

Rochov 54 , 411 45 Úštěk

IČO 615 20 900

ČKAIT 0401863

Ing Petra Křížová

ČKAIT 0402163

1. Základní údaje

- Popis stavby

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace objektu bude svedena do  plastové  jímky JSV-S-12  užitném objemu   15,22 m3. Jedná se o výrobek firmy Gluc PBS s.r.o.Klinkovice. Výrobek je dodáván jako kompletní sestava s víkem ,a poklopem . Součástí dodávky je  osvědčením o nepropustnosti.

Důvody volby    plastové jímky  jsou ekonomické. Předpokládá se pozdější využívání recyklované dešťové vody při budoucí možné výrobě nebo při údržbě haly.

Jímka bude uložena dle pokynů výrobce , na štěrkopískové dno o tloušťce min. 200 mm. J9mka je samonosná ,určená k obsypání prosátým materiálem

Výkopové práce pro žumpu je nutno časově sladit tak , aby mohl být výrobek uložen po dodání přímo do provedené jámy .   Zabrání se tak možnému  sesuvu stěn výkopu

Kanalizační přípojka bude provedena z PVC KG potrubí 150 mms hrdlovými spoji v délce 11,8 m .

Přípojka zachycené vody

Přípojka vody bude provedena hadicí z PE 40 DN 32 a síle stěny 4,4 mm . Hadice bude uložena do výkopu hloubky 1,2 m .podsyp bude 100 mm .Hloubka uložení bude tedy 1,1 m .Poté bude zasypána vrstvou 0,2 m písku a následně bude výkop zahrnut vykopanou zeminouBude zakončena v objektu a zaslepena .Přívod tak bude připraven pro pozdější využití .

- Přehled podkladů

- katastrální mapa

- geodetické zaměření terénu

- informace o kanalizační stoce

- Věcné a časové vazby

Stavba kanalizační přípojky nemá věcnou a časovou vazbu na provádění stavebních prací na objektu.

- Přehled termínů

Termíny realizace přípojky jsou shodné s termíny rekonstrukce haly.

- Dotčené pozemky

Stavba bude realizována na parcele:

st.p.č  5412/19    zastav.pl. a nádvoří   …vlastníkem je stavebník

- Obsah projektu

- Technická zpráva

K-1 	Nádrž na dešťovou vodu - 15 m3

K-2	Podélný profil-dešťová kanalizace

K-3	Podélný profil-provozní vodovod

- Odpadové hospodářství

Navrženou stavbou nebudou vznikat žádné odpady. Případný přebytečný výkopek bude umístěn na skládku.

Název odpadu 	Kód odpadu 	Kategorie

zemina nebo kameny 	170501 	O

ostatní izolační materiály 	170502 	O

drobné plastové předměty 	200103	O

směsný stavební – demoliční odpad 	170701 	O

Odpady montážního materiálu budou likvidována v rámci odpadového hospodářství dodavatele instalačních prací.

- Bezpečnost práce při provádění stavebních prací

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ, zejména vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Bezpečnostní předpisy pro práci s el.vedeními obsahují ČSN 34 3100 až 04, ČSN 34 3108 –09 a ČSN 31 3112.

- Všichni pracovníci stavby budou poučeny z vyhlášky ČÚBP č.324/90 Sb.

- všechny otvory a jámy na staveništi budou zakryty nebo ohrazeny. Poklopy musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu a musí být provedeny tak, aby se nedaly při běžném provozu poškodit nebo odstranit.

- Po celou dobu výstavby bude účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na staveništi. Překážky, zákazy vjezdu a konec cesty se označí bezpeč.tabulkami a značkami.

-  Skladování materiálu musí odpovídat ustanovení vyhl.ČÚBP č.324/90, ČSN 26 9030 a ČSN 67 0811. Pro ruční manipulaci platí vyhl.ČÚBP č.324/90 Sb. a ČSN 26 9063.

-Zemní práce budou zahájeny na základě ověření průsaku vody nebo výronu škodlivých látek a stanoví se opatření k zajištění bezpeč. práce. Při zemních pracích je nutno řídit se ustanovením ČSN 73 3050. Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky výkopu 1,3m.

- Výkopy budou zajištěny zábradlím proti pádu nebo zakryty. Přes výkopy budou zajištěny přechody tam, kde je to nutné. Nad výkopem hlubokým do 1,5m stačí zábradlí jedno tyčové, nad hlubším dvou tyčové. Zábradlí jsou oboustranná, výšky 1,1m.

- Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m, od hrany výkopu.

- Práce prováděné stavebními stroji se budou řídit ustanoveními pro stavební a zemní stroje dle ČSN 27 7012.

2. Technická část

- Popis staveniště

Prostor navrhované trasy přípojky a uložení žumpy se nachází na p.p.č.5412/19na pozemku ve vlastnictví stavebníka.

Souběh a křížení sítí se řídí ČSN 73 6005

K souběhu dochází mezi: 	vodovod-kanalizace - ČSN … vzdálenost min 0,6m

Ke křížení dochází mezi: 	vodovod-kanalizace - ČSN … vzdálenost min 0,6m

- Stavebně-technické řešení

Jímka bude uložena dle pokynů výrobce , na štěrkopískové dno o tloušťce min. 200 mm. J9mka je samonosná ,určená k obsypání prosátým materiálem

Výkopové práce pro žumpu je nutno časově sladit tak , aby mohl být výrobek uložen po dodání přímo do provedené jámy .   Zabrání se tak možnému  sesuvu stěn výkopu

Kanalizační přípojka bude provedena z PVC KG potrubí 150 mms hrdlovými spoji v délce 11,8 m .

Přípojka vody bude provedena hadicí z PE 40 DN 32 a síle stěny 4,4 mm . Hadice bude uložena do výkopu hloubky 1,2 m .podsyp bude 100 mm .Hloubka uložení bude tedy 1,1 m .Poté bude zasypána vrstvou 0,2 m písku a následně bude výkop zahrnut vykopanou zeminou.Bude zakončena v objektu a zaslepena .Přívod tak bude připraven pro pozdější využití .

- V Rochově dne 29.09.2017                                                 Zpracoval:    Pavel Kříž