TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Požadavky na provedení:

A. Středisko Toužim

Univerzální sypačová nástavba A.

- požadovaný objem sypače cca 8 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 50 g/m2 s možností dávkování

po 5g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 250 g/m2  , s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možnosti plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- barva oranžová RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

Tato nástavba bude montována NVN Tatra 815 Terrno  6k6.2, r.v.  2006 / velká oprava 2021, komunální hydraulika fy Kobit.

NVN je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku v Toužimi, Plzeňská 343

B. Středisko Horní Slavkov

Univerzální sypačová nástavba B. 1

- požadovaný objem sypače cca 5 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 50 g/m2 s možností dávkování

po 5g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 250 g/m2  , s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možnosti plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- rozrušovací hřídel nad podávacími šneky

- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- barva oranžová RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

Tato nástavba bude montována NVN Tatra 815 Terrno  4k4.2 r.v.  2003/ velká oprava 2018, komunální hydraulika fy Kobit.

NVN je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku v Horním Slavkově, ul. Na Dole 684.

Univerzální sypačová nástavba B. 2

- požadovaný objem sypače cca 5 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 50 g/m2 s možností dávkování

po 5g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 250 g/m2  , s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3 s možnosti plnění

v horní části těchto nádrží

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- rozrušovací hřídel nad podávacími šneky

- úprava sypací nástavby pro možnost mezinápravového posypu (základ

zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- barva oranžová RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

Tato nástavba bude montována NVN Tatra 815 Terrno  4k4.2 r.v.  2001/ velká oprava 2019, komunální hydraulika fy Kobit.

NVN je možno prohlédnout po domluvě na našem středisku v Horním Slavkově, ul. Na Dole 684.