TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Požadovaný rozsah celkové opravy vozidla T815

RZ: 2K2 9256 i.č. 292561

VIN: TNU220R257K041735

Pohonná jednotka – demontáž z vozidla, kontrola stavu (vstřikovače, čerpadlo paliva, hlav, válcových jednotek, opotřebení ojnic, turbodmychadla atd.) případná výměna opotřebených částí, seřízení, přetěsnění

Kontrola výfukového systému vč. funkce motorové brzdy, oprava, výměna

Kontrola příslušenství – spouštěč, alternátor, apod.

Převodová ústrojí - demontáž z vozidla, kontrola, přetěsnění, výměna spojky

Kabina – výměna skeletu, v požadovaném odstínu RAL, přestrojení výbavy, výměna sedačky řidiče za novou, výměna poškozených či opotřebených částí (obložení, těsnění, čalounění, koberce,..), antikorozní ošetření

Montáž nové střešní světelné rampy vč. přídavných světel a nízkého LED výstražného světla, montáž přídavných světel na přední část kabiny

Klimatizace - kontrola stavu a funkce, oprava, plnění

Přídavné topení – kontrola, oprava ev. výměna za nové

Nápravy – demontáž z vozidla, kontrola funkce uzávěrek, stavu diferenciálů apod., přetěsnění, kontrola spojovacích a kloubových hřídelí, výměna vaků polonáprav, kontrola příp. výměna ložisek nábojů, seřízení vůlí

Nosné roury a příčníky – kontrola stavu, oprava, otryskání, antikorozní nástřik, vrchní lakování

Brzdy – kontrola stavu brzd, výměna brzdových obložení, případně i poškozených či nadměrně opotřebovaných čelistí, kontrola rozvíračů, brzdových bubnů, oprava stočením ev. výměna, kontrola brzdových válců, oprava ABS, seřízení, kontrola funkce brzd na válcové zkušebně

Řízení – kontrola funkce a těsnosti ev. výměna monobloku servořízení za opravený, výměna kulových čepů, pouzder dvouramenné páky, seřízení

Elektroinstalace - kontrola, oprava vedení, rozvaděče, pojistkové skříně, akumulátory, případně výměna neopravitelných svazků

Vzduchový systém – kontrola  funkce a těsnosti kompresoru, kompletní demontáž systému z vozidla, kontrola, výměna vedení vzduchu vč. opotřebených částí (ventily, vzduchojemy, armatury)

Hydraulický systém – kompletní demontáž z vozidla

Systém odpružení – kontrola, prohlídka stavu, výměna pryžových částí, seřízení, výměna tlumičů pérování

Rám – kontrola stavu, otryskání, příp. oprava nebo výměna zkorodovaných částí, ošetření antikorozním nástřikem vč. všech dutin, vrchní lakování

Výměna zadního nárazníku, světel a pozičního osvětlení vozidla, montáž nových blatníků, výměna palivového vedení, otryskání disků kol, lakování

Na vozidle budou vyměněny všechny provozní náplně a filtry.

Po celkové opravě zajistit provedení ME + STK, případně ověření funkce tachografu