# Příloha č. 2 PPZN

# Uchazeč doplní zda parametr splňuje ANOxNE, v případě číselného údaje doplní nabízenou hodnotu

# Položka č. 1

# Pojízdný drtič

| # Požadované technické parametry | # nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| # pohon – motor s výkonem min.190 k s automatickou spojkou |  |
| # uzavření drtící komory pomoci hydraulicky nastavitelného protiostří a kalibračního síta |  |
| # možnost plynulého nastavení protiostří a síta i v průběhu práce |  |
| # průměr rotoru min. 700 mm |  |
| # hydraulicky výškově ovládaný vkládací válec |  |
| # nekonečný vkládací stůl s plným dopravníkem proti uvíznutí materiálu |  |
| # možnosti plynulého nastavení vkládání jak vkládacího dopravníku tak vkládacího válce (nezávisle na sobě) |  |
| # elektronická kontrola zahlcení stroje (zpomalení, zastavení, vrácení materiálu - kompletní možnost nastavení) |  |
| # vynášecí dopravník až do výšky min. 3,7 m, s možností servisní polohy pro snadný přístup k rotoru |  |
| # nastavitelné proti ostří pro využití jako první stupeň drcení |  |
| # nastavitelné síto jako druhý stupeň drcení |  |
| # dopravní rychlost po komunikaci až 80 km/hod podvozek vybavený ABS |  |
| # dálkové ovládání se zrychlenými funkcemi ovládanými pomocí joysticku |  |
| # hydraulická opěrná noha |  |
| # otočný ventilátor |  |
| # trakční posuv stroje |  |
| # ovládaní pomocí dotykového displeje |  |
| # Centrální mazání |  |
| # Vodní zkrápění pro redukci prašnosti |  |
| # Další doplňující technické parametry: |  |
| # Emisní norma min. STAGE V |  |
| # Objem palivové nádrže [l] min. 130 |  |
| # AdBlue nádrž [l] min. 19 |  |
| # Otočná kladiva s karbidovou špičkou min. 18 ks |  |
| # Celková hmotnost stroje [kg] max.10 000 |  |
| # Hmotnost rotoru otočná kladiva [kg] cca 550 |  |
| # Šířka rotoru [mm] min. 1250 |  |
| # Délka nakládacího stolu min [mm] min. 3100 |  |
| # Šířka vkládacího pásu min [mm] min. 1250 |  |
| # Výška vynášecího pásu min [mm] min. 3700 |  |
| # Garantovaný servis |  |

# Položka č. 2

# Pomaloběžný drtič

| # Požadované technické parametry | # nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| # Pásový podvozek |  |
| # Počet drticích hřídelí min.2 ks |  |
| # Synchronní typ převodovek |  |
| # Automatický reverz hřídelí |  |
| # Celková hmotnost min. 22 tun |  |
| # Výkon motoru min. 310 kW |  |
| # Vynášecí gumový dopravník |  |
| # Výška vynášecího dopravníku min. 460 cm |  |
| # Šíře vynášecího dopravníku min. 140 cm |  |
| # Transportní šíře max. 250 cm |  |
| # Výška nakládací hrany max. 300 cm |  |
| # Magnetický separator kovů umístěný nad dopravníkem |  |
| # Násypka o objemu min. 7m3 |  |
| # Min. 3 automatické režimy drcení |  |
| # Dálkové ovládání |  |
| # Garantovaný servis |  |

# Položka č. 3

# Mobilní bubnové síto

| # Požadované technické parametry | # nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| # Výkon 10 – 30 m3/hod |  |
| # Kolový podvozek do 80 km/hod |  |
| # Tažné zařízení výškově nastavitelné výška max. 900 mm pro připojení kulové i tažné oko |  |
| # Celková hmotnost max. 3500 kg |  |
| # Objem násypky min. 2m3 |  |
| # Dělení materiálu na 3 frakce |  |
| # Min. 2 vynášecí dopravníky o vynášecí výšce min. 1700mm |  |
| # Nejmenší frakce 20x20 mm |  |
| # Pohon elektrický, jíštění max. 16 A |  |
| # Benzínový aggregator pro pohon bez přístupu k elektrické síti umístěné uvnitř stroje |  |
| # Nástavba násypky pro lehké materiály |  |
| # Splaz pro 3. Frakci pro lepší manipulaci s materiálem |  |
| # Čistící kartáč bubnu přítlačný |  |
| # Profilovaný podávací pás pro jemný materiál |  |

V ……………………….dne………………………2024

…………………………………………

podpis osoby oprávněné jednat za účastníka