Příloha č. 2 k PPZN:  technická specifikace

Technická specifikace – Kompostárna Svratouch – dodávky

Položka č. 1

Samochodný překopávač – 1 ks

Typ, označení stroje: ……………….

| Technické parametry a výbava | Požadavek zadavatele | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Pracovní šířka rotoru | min. 3 000 mm | ………… mm |
| Pracovní výška zakládky | min. 1 700 mm | ………… mm |
| Pracovní výkon | min. 900 m3/h | ………… m3/h |
| Pracovní rychlost rotoru | min. 300 ot/min | ………… ot/min |
| Diesel motor | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Celková hmotnost | min. 3 000 kg | ………… kg |
| Motor vodou chlazený | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Jmenovitý výkon motoru | min. 55 kW | ……………. kW |
| Motor splňující emisní normu Stage V | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Míchací rotor s protiběžnými šnekovicemi | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Počet vyměnitelných hardoxových břitů a lopatek | min. 36 + 16 | ………… ks |
| Plně funkční zavlažovací zařízení s tryskami | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Objem zavlažovací nádrže | min. 200 l | ………….. l |
| Gumové zábrany proti odletu materiálu vpředu i vzadu | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Pojezd stroje na gumových pásech | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Plynulá regulace otáček pracovního rotoru | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Reverzní chod pracovního rotoru | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Železné kryty pojezdových gumových pásů | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Žárově zinkovaný míchací rotor | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Průměr pracovního rotoru | min. 840 mm | …………….. mm |
| Hydraulicky nastavitelná výška pracovního rotoru | Technologie splňuje tento parametr | ANO / NE |
| Bezpečností vypínač (TOTAL STOP) | min. 2 ks | …………….. ks |

Položka č. 2

Vlhkoměr, teploměr

| Požadované technické parametry | nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| Digitální vpichový teploměr a vlhkoměr délky |  |
| nerez vpichovací tyčkový teploměr na seno, slámu, obilí, kompost, štěpku |  |
| teplotní sonda na měření teploty |  |
| termometr do hromad obilí a teploměr rozsah měření teploty od -5 do +70 stupňů |  |
| sonda min. 50 cm nerezová, s vlhkostním a teplotním čidlem na konci hrotu měřící rozsah vlhkosti 8,5 – 80% |  |
| Digitální displej s přesností jednoho desetinného místa |  |
| Dvouřádkový podsvícený displej Baterie: 9V alkalická |  |

Položka č. 3

Kamerový systém

| Požadované technické parametry | Počet jedn. | nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- | --- |
| Kamerový systém |  | - |
| FVE panel bifaciální min. 410Wp | 1 |  |
| Solární regulátor MPPT,100 V, 10A, účinnost 98% | 1 |  |
| Držák, na sloup, pro solární panely, hliník/ocel | 1 |  |
| Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 40Ah | 1 |  |
| Rozvaděč, na stěnu, 500x300x500, IP66, montážní deska, šedý | 1 |  |
| Kompaktní držák na sloup o průměru 67 mm - 127 mm pro válečkové kamery | 4 |  |
| 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, AcuSense 2G, mikrofon 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 40m, napájení 12V DC/6W, PoE/7W, IP67 | 2 |  |
| Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery Hikvision, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní modely: DS-2CE16xyT-IR(F), DS-2CE16xyT-IT, DS-2CE56xy-IRM(F), DS-2CE56xyT-ITM(E), DS-2CE16xyT-IT5(F)(E), DS-2CD20x5FWD-I, DS-2CD20x3G0-I, DS-2CD10xyG0-I | 2 |  |
| LTE WIFI modem | 1 |  |
| Pojistkový odpínač Ie 32A, Ue AC 690V/DC 440V, pro válcové pojistkové vložky, 2p. | 2 |  |
| 4 kanálové NVR, 1x SATA max. rozlišení 6Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchozí dat. tok 40/60Mbps, HDMI/VGA 1080p, Hik-connect, ONVIF, 1x SATA max 6TB (bez HDD), LAN: 10M/100M auto adaptabilní, 2x USB, napájení 12V DC/10W (bez HDD), rozměry 265x223x48mm, bez poplachového I/O | 1 |  |
| Pevný disk 1TB kompatibilní s NVR, vhodný pro provoz 24/7 | 1 |  |
| Externí displej, pro solární MPPT regulátor Tracer a XTRA | 1 |  |
| Sadový stožár bezpaticový třístupňový – typ K 5 | 1 |  |
| drobný montážní a spojovací materiál, trubky lišty, kabely | 1 |  |
| Instalace kabelových rozvodů | 1 |  |
| Montáž prvků systému | 1 |  |
| Oživení a naprogramování systému | 1 |  |
| Doprava | 1 |  |

Položka č. 4

Kalové čerpadlo

| Požadované technické parametry | nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| Motorové kalové čerpadlo | - |
| Min. výkon 4,5 kW |  |
| Min. max. výtlak 25 m |  |
| Min. max. sací výška 6m |  |
| Pohon benzín |  |

Položka č. 5

Velkoobjemový kontejner min. 6m3 – 1 ks

| Požadované technické parametry | nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry: 4200x2300x700 |  |
| dle DIN 30 722.1 |  |
| Podlaha materiál: plech tl. min. 3 mm S 235 JR, podlahové výztuhy |  |
| stěny, čelo, vrata – materiál: plech tl. min. 2 mm S 235 JR |  |
| výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S355 |  |
| ližiny: materiál INP 120 – rozteč 1060 mm |  |
| dvoukřídlá vrata: s AVIA hákem, otevírání 270° – jištění proti samovolnému otevření, boční blokace vrat |  |
| vertikální stěnové výztuhy: rozteč min. 750 mm |  |
| napojení stěny k podlaze: 45° |  |
| horní profil jekl min. 60/40/3 mm |  |
| dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry |  |
| základní nátěr: min. 60 mikronů – vnějšek a vnitřek kontejneru, antikorozní barva ZG 17 – vnitřek kontejneru |  |
| vrchní nátěr: syntetický lak min. 40 mikronů – pouze vnějšek kontejneru v RAL 5005 |  |
| otvírané oboustranné bočnice do jedné poloviny |  |
| bezpečnostní polep |  |
| nosnost: max. 10 000 kg |  |
| výrobek bude dodán s prohlášením o shodě |  |

Položka č. 6

Velkoobjemový kontejner min. 12m3 – 1 ks

| Požadované technické parametry | nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry: 4200x2300x1300 |  |
| Sklopné bočnice po obou stranách dělené sloupkem |  |
| dle DIN 30 722.1 |  |
| Podlaha materiál: plech tl. min. 3 mm S 235 JR, podlahové výztuhy |  |
| stěny, čelo, vrata – materiál: plech tl. min. 2 mm S 235 JR |  |
| výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S355 |  |
| ližiny: materiál INP 120 – rozteč 1060 mm |  |
| dvoukřídlá vrata: s AVIA hákem, otevírání 270° – jištění proti samovolnému otevření, boční blokace vrat |  |
| vertikální stěnové výztuhy: rozteč min. 750 mm |  |
| napojení stěny k podlaze: 45° |  |
| horní profil jekl min. 60/40/3 mm |  |
| dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry |  |
| základní nátěr: min. 60 mikronů – vnějšek a vnitřek kontejneru, antikorozní barva ZG 17 – vnitřek kontejneru |  |
| vrchní nátěr: syntetický lak min. 40 mikronů – pouze vnějšek kontejneru v RAL 5005 |  |
| otvírané oboustranné bočnice do jedné poloviny |  |
| bezpečnostní polep |  |
| nosnost: max. 10 000 kg |  |
| výrobek bude dodán s prohlášením o shodě |  |

Položka č. 7

Velkoobjemový kontejner 19m3 – zakrytý – 1 ks

| Požadované technické parametry | nabízený parametr, popř. ANO x NE |
| --- | --- |
| vnitřní rozměry: 4200x2300x2000/2100 (zakrytý se st střechou) |  |
| dle DIN 30 722.1 |  |
| Podlaha materiál: plech tl. min. 3 mm S 235 JR, podlahové výztuhy |  |
| stěny, čelo, vrata – materiál: plech tl. min. 2 mm S 235 JR |  |
| výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S355 |  |
| ližiny: materiál INP 120 – rozteč 1060 mm |  |
| dvoukřídlá vrata: s AVIA hákem, otevírání 270° – jištění proti samovolnému otevření, boční blokace vrat |  |
| vertikální stěnové výztuhy: rozteč min. 750 mm |  |
| napojení stěny k podlaze: 45° |  |
| horní profil jekl min. 60/40/3 mm |  |
| dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry |  |
| základní nátěr: min. 60 mikronů – vnějšek a vnitřek kontejneru, antikorozní barva ZG 17 – vnitřek kontejneru |  |
| vrchní nátěr: syntetický lak min. 40 mikronů – pouze vnějšek kontejneru v RAL 5005 |  |
| otvírané oboustranné bočnice do jedné poloviny |  |
| bezpečnostní polep |  |
| nosnost: max. 10 000 kg |  |
| výrobek bude dodán s prohlášením o shodě |  |