Příloha ZD č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku „Zařízení pro čištění vody pro zpracování skla“

Technologie zajistí centralizaci čištění vod z obrusu tak, aby byly všechny odpadní vody z broušení svedeny do jednoho místa, kde budou vyčištěny a následně vráceny zpátky do oběhu k příslušným bruskám.

Popis stávajícího stavu - viz přiložený vodní audit zpracovaný společností Veolia Česká Republika a.s. V přiloženém auditu je v kapitole 6 popisováno vyhodnocení a návrhy opatření. Tato popisovaná opatření nejsou závazná a pouze popisují jedno z možných řešení.

Minimální parametry nabízeného zařízení:

1.	Kapacita zařízení: zpracování min. 150 m3 /hodina

2.	Kvalita vyčištěné vody (parametry): ppm (parts per milion) menší než 5 (zbytky pevných částic)

3.	Min. záruka na zařízení (předpokládaná min. životnost): min. záruka 24 měsíců, minimální předpokládaná životnost: 20 let

4.	Technologie bez chemikálií (flokulanty, kolagulanty): technologie nesmí používat žádné chemikálie pro úpravu vody

5.	Max. spotřeba el. energie: max. 45 kW

6.	Roční náklady na provoz po dobu životnosti zařízení (bez el. energie): max. 2000 EUR/rok

Přílohy:

Příloha ZD č. 5a Vodní audit