### A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   Identifikační údaje stavby :

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby :           			Stavební úpravy požární nádrže v k. ú. Svratouch

b) místo stavby :            			k. ú. Svratouch, parcela č.425/40 a 425/4

c) předmět projektové dokumentace : 	Stavební úpravy požární nádrže

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) stavebník :                                Obec Svratouch se sídlem 539 42 Svratouch č. p. 290.

a)  zodpovědný projektant:  	Ing. Martin Skřivan

Plevova 78

592 02 Svratka

IČO : 152 61 000

aut.č. 1002122

A.2 Seznam vstupních podkladů

Ústní objednávka a projednaný záměr stavebních prací mezi stavebníkem a projektantem.

Snímek z katastrální mapy

Podklady od správců inženýrských sítí

Stavební průzkum na místě

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

v rámci parcely č.425/40 a 425/4.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

stavba se nenachází v CHKO Žďárské vrchy.

c) údaje o odtokových poměrech

Přítokové potrubí – Ø400mm betonové potrubí. Napouštění, resp. doplňování vody  požární nádrže je přítokovým potrubím  z přepadu vodojemu a z přilehlých potůčků nad nádrží. Toto potrubí je nutné prostavět např. potrubím PVC o délce 0,25m, aby prošlo přibetonováním stěny.

Odtokové potrubí – Ø400mm betonové potrubí je zaústěno do blízké vodoteče- potoka Řivnáče.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s územním plánem obce Svratouch.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s výše uvedeným rozhodnutím (souhlasem).

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s dodržením obecných požadavků na využití území - obecné požadavky na využití území na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů – viz samostatná příloha kopií vyjádření dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prosta výjimek a úlevových řešení.

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nebude mít žádné vazby na okolní stavby, nevyvolají žádné související investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pouze pozemková parcela č.425/40 a 425/4

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

b) účel užívání stavby

Zásobárna vody pro HZS obce Svratouch.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahuje.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Není nutno řešit.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba je v souladu se splněním požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

U stavby nejsou známy.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha    :     501,00m2 (stavebními úpravami se zastavěná plocha nezmění)

Užitný objem požární nádrže stávající :     625,60m3

Užitný objem požární nádrže nový       :    600,20m3

Jedna funkční jednotka. Uživatel je Obec Svratouch a jeho obyvatelé.

i) základní bilance stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru a navrženému technickému řešení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba ani její  uživatel nebude produkovat žádné zplodiny, hluk, vibrace a zápach. V průběhu stavebních prací nebudou vznikat nebezpečné odpady. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zákona, odpady budou předávány oprávněné osobě v souladu s § 12 odst. 3 zákona ( např. na recyklační linku, nebo na skládku). Tuhý komunální odpad bude shromažďován v odpadní nádobě a na základě smlouvy odvážen k likvidaci oprávněnou organizací.

j) základní předpoklady výstavby - 	zahájení prací :               6/2023

dokončení stavby  :       12/2024

k) orientační náklady stavby svépomocí  – nedílnou součástí je položkový rozpočet.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

stavební úpravy požární nádrže.

### B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1 Charakteristika území stavby :

B.1 Popis území stavby:

a) charakteristika stavebního pozemku :

projekt řeší stavební úpravy požární nádrže (parcela č. 425/40) v k. ú. Svratouch  na parcele č. 425/4. Investorem akce, vlastníkem výše uvedeného objektu a parcely je Obec Svratouch se sídlem 539 42 Svratouch č. p. 290.

Požární nádrž se nachází na severním okraji  obce Svratouch při silnici II. třídy/č.358 směrem na Skuteč a Chrudim, resp. Poličku. Primárně slouží nádrž pro požární účely, v letních měsících dále na koupání a v zimě, pokud jsou mrazy k bruslení. Čerpání vody pro požární účely lze realizovat přímo ze silnice II./358, která prochází ve vzdálenosti cca 5,0m od východního rohu nádrže.

Požární nádrž je lichoběžníkového půdorysu,  zdivo stěn je tvořeno žulovým kamenem s prostým betonem, dno je betonové. Stěny jsou po obvodu ukončeny betonovou monolitickou krycí deskou.

Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že stěny nádrže vykazují značné trhliny včetně betonové krycí desky. Dochází zde k úniku vody. Dno nádrže nebylo možno prozkoumat, nádrž je napuštěna, ale dle informací  pracovníků technických služeb OÚ Svratouch je dno nádrže v dobrém stavu.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů :

Projektant provedl na místě stavební průzkum a směrové i výškové zaměření.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Budou dodržena veškerá ochranná pásma, pokud budou dotčenými orgány stanovena.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. :

Stavba se nenachází na výše uvedených rizikových místech.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území :

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na výše uvedené.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Neřeší se.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno stávajícím sjezdem na místní komunikaci.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyvolá žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, ani související investice.

B.2 Celkový popis stavby :

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Požární nádrž.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o objekt vodní stavby – zdi nádrže jsou řešeny jako žulové kameny do betonu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravy jsou dispozičně i vzhledově řešeny dle požadavků stavebníka a v souladu s platnými normami a předpisy.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba žádná taková zařízení neobsahuje, nebude sloužit jako výrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není nutno řešit.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při provádění stavby je nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení

Stavební úpravy budou řešeny z vodostavebního betonu s betonářskou výztuží.

c) mechanická odolnost a stabilita

Je dána použitými materiály – nyní stavebními úpravami dojde ke zpevnění objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a,b) technické řešení,  výčet technických a technologických zařízení

TZB a  elektroinstalace se neřeší.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Neřeší se

„Tepelná ochrana budov“.

b) Energetická náročnost stavby

Neřeší se.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje nejsou uvažovány.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

Budou zohledněny pokud budou mít příslušné orgány připomínky.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

b) Ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy se nepřepokládají

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Technická seizmicita se nepřepokládá

d) Ochrana před hlukem

Vzhledem k typu stavby není řešeno – hluk nebude produkován.

e) Protipovodňová opatření

Objekt je mimo záplavové území

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a,b) Napojovací místa technické infrastruktury,  připojovací rozměry

Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou podrobně popsány a zakresleny v situaci stavby.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Objekt  je přístupný z místní komunikace na pozemku obce a ze silnice II/358.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávajícím sjezdem na místní komunikaci.

c) Doprava v klidu

Na pozemku je dostatek prostoru na manipulaci při běžném provozu nádrže i při stavebních úpravách.

d) Pěší a cyklistické stezky

Nedojde ke změně, nové pěší a cyklistické stezky projekt neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Po dokončení stavebních prací budou obnoveny travnaté plochy, pokud budou stavebními úpravami poškozeny.

b) Použité vegetační prvky

Projekt neřeší.

c) Biotechnická opatření

Biotechnická opatření projet neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru využití objektu a druhu stavby není třeba stanovisko EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavebník řeší z vlastních zdrojů.

b) Odvodnění staveniště

Nebude třeba zvláštních úprav.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávajícím sjezdem na místní komunikaci.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Není třeba řešit

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zařízení staveniště bude na pozemku investora, na pozemku p. č. 425/4.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškerý stavební  odpad bude  vytříděn dle druhu a kategorie v souladu s vyhl. č. 273/2021 Sb..a nebezpečné složky budou předány oprávněné osobě k převzetí podle § 12 odst. 3,  a to buď  přímo  nebo  prostřednictvím  k tomu zřízené právnické osoby. Veškerý ostatní stavební odpad bude recyklován a použit v rámci areálu stavby nebo na jiných stavbách dodavatelské firmy nebo bude předán oprávněné osobě k převzetí.

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě :

Stavební suť, malty, betony - 300 kg

Plasty – 150kg

Papír – 50kg

Ocel – 50kg

Tyto odpady budou likvidovány na řízené skládce.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se – nebude se pracovat se zeminou.

- j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou dodrženy dle prováděcího předpisu pro bezpečné provádění stavebních prací z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. Dalším prováděcím předpisem,  který je nutno dodržet je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Vzhledem k rozsahu prací není třeba koordinátor bezpečnosti.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nebudou třeba.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Nebudou třeba.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není třeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Etapy dle druhu prací na objektu včetně dílčích termínů.

Stavba bude realizována stavební firmou, stavebník zajistí vlastní stavební dozor.

Navržený plán kontrolních prohlídek :

prohlídka č.1 – po dokončení stavby.

Ve Svratce dne 31. 1. 2023                                                        Vypracoval :  Ing. Martin Skřivan

Plevova 78

592 02    Svratka

IČO :  152 61 000

aut. č. 100 21 22