KRYCÍ LIST

nabídky

„Dodání traktorového nosiče“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

| NÁZEV SPOLEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| SÍDLO |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ |  |
| TELEFON, FAX, E-MAIL |  |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ |  |

Požadavky na provedení:

Traktorový nosič

- provedení 4x4, celková hmotnost 8 000 – 9 000 kg

- motor vznětový 4 válce cca 3 200 – 4 500 cm3, výkon min. 85 kW, alternátor 150 A

předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty

- plynulá převodovka s využitím mechanických převodů a s automatickou změnou rozsahu

- integrované plazivé převody od rychlosti min. 30 m/h

- min. 5 tempomatů rychlosti s možností plynulého nastavení rychlosti za jízdy

- možnost změny směru jízdy (reverzace) min. 2 způsoby pro pravou a levou ruku

- ovládání převodovky pomocí multifunkční páky s možností ovládání zadních ramen a hydraulických okruhů

- vývodové hřídele PTO vpředu i vzadu se spojkami, ovládání z kabiny traktoru

- otáčky zadní vývodové hřídele 540/540E/1000

- uzávěrky diferenciálu obou náprav

- předehřev motoru a převodovky na 220 V

- systém brždění všech kol, parkovací brzda – mechanická i elektronická

- čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 (3), zápis v ORV

- pomocný podélný torzní rám

- hydraulický systém min. 100 l/min 190 bar s okruhy 4x vpředu u čelní upínací desky, 2x vzadu

- samostatný hydrogenerátor pro řízení s výkonem min. 35 l/min

- min. zatížení přední nápravy 3 650 kg

- hydraulicky odpružená nápravy s možnosti nastavení tvrdosti odpružení a spuštění pro pohodlné připojení příslušenství

- aretace přední nápravy, zámek manuální, případně vzduchový ovládaní z kabiny traktoru, nacenit obě varianty

- zadní tříbodový závěs, etážový závěs pro přívěs (čep 38 mm)

- komunální pneumatiky

- závaží zadních kol, kapalinové dovážení zadních kol

- osvětlení, elektroinstalace – standardní osvětlení + plnohodnotné osvětlení na kabině  traktoru pro práci s čelní sněhovou radlicí, zadní LED pracovní osvětlení, 2ks LED oranžových majáků na kabině traktoru, případně multifunkční LED světelná rampa (zápis v ORV), zásuvky u čelní upínací desky a vzadu u závěsu pro připojení osvětlení nástaveb a  přívěsu

- mechanicky odpružená kabina – nastavitelný sloupek řízení, vzduchem odpružená vyhřívaná sedačka řidiče s nízkofrekvenčním odpružením a s bezpečnostní pásem + sedačka spolujezdce s bezpečnostním pásem, zadní a boční okna, přední i zadní stěrač, ostřikovače,

klimatizace, autorádio s Bluetooth, zásuvka 30 A, schránka na nářadí

- digitální přístrojová deska ve sloupku A

- barva oranžová RAL 2011

- max. rozvor náprav 2 500 mm

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nabízený TN musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem včetně hygienických

- termín dodání a doba záruky

- záruční a pozáruční servis

- na TN bude montována stávající ramenová sekačka Fiedler FFA 500 (součást dodávky),

odstavena na středisku 8 Horní Slavkov

Termín dodání:  nejpozději do 31. 3. 2025 (možno i dříve)

Záruka: ……………………. (doplní uchazeč, min. 24 měsíců)

| Nabídková cena bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| #### Celkem 21 % DPH |  | ##### Kč |
| Celková cena včetně DPH |  | ##### Kč |

V .................................. dne

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku 
na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V ………………… dne ……………..

…………………………………                                                                ………………………………….

jméno a příjmení oprávněné osoby					          podpis oprávněné osob