KRYCÍ LIST

nabídky

„2 ks výložníkového univerzálního ramene“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

| NÁZEV SPOLEČNOSTI |  |
| --- | --- |
| SÍDLO |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ |  |
| TELEFON, E-MAIL |  |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ |  |

Požadavky na provedení:

Čelní ramenová sekačka na komunální nosič nářadí MB Unimog stř. 05 Nejdek

- jedná se o nové zařízení (r. v. 2024/25) určené pro sekání trávy podél komunikací

- možnost sekání vpravo i vlevo (přestavitelné na druhostranné sečení)

- proporcionální ovládání čelní sekačky pomocí křížového joysticku včetně plynulého odlehčování výložníku a bezpečnostního nouzového brždění sekací hřídele – systém CAN-bus

- plynule nastavitelný přítlak sekačky, pracovního nástroje s hmatovými čidly pro počítačem podporované sekání s pohyblivě uloženým opěrným válcem

- mechanická otoč pro pracovní zařízení o 360 °, měnitelná po 6 °

- ovládací pult s barevným displejem s funkcemi pro provozní informace, diagnostiku a systémovou kontrolu

- pohon sekací hlavy hydromotorem s hydraulickou ochranou sekací hlavy proti poškození

- dosah ramene s žací hlavou min. 7,20 m od středu – podélné osy – univerzálního nosiče

- pracovní rozsah výložníku 190°

- příčný posuv výložníku sekačky min. 1 300 mm vpravo/vlevo

- montáž na čelní upínací desku univerzálního nosiče dle DIN 70 060

- pohon sekačky pomocí přední vývodové hřídele univerzálního nosiče

- pohybové funkce sekačky zajištěny komunální hydraulikou nosiče.

- snadná a rychlá montáž/demontáž čelní sekačky na univerzální nosič

- rychlé složení čelní sekačky do transportní polohy přes kabinu nosiče do odstavného rámu umístěného v korbě

- počítadlo motohodin

- odstavné prostředky mechanicky, plynule výškově nastavitelné s pojezdovými kolečky

- možnost dodatečné agregace dalších výměnných pracovních adaptérů

- záruka 24 měsíce

- montáž na univerzální nosič MB Unimog u 530, VIN: wdb4052021v246412

- barva – oranžová RAL 2011

Čelní ramenová sekačka na komunální nosič nářadí MB Unimog stř. 07 Krásná Lípa

- jedná se o nové zařízení (r. v. 2024/25) určené pro sekání trávy podél komunikací

- možnost sekání vpravo i vlevo (přestavitelné na druhostranné sečení)

- proporcionální ovládání čelní sekačky pomocí křížového joysticku včetně plynulého odlehčování výložníku a bezpečnostního nouzového brždění sekací hřídele – systém CAN-bus

- plynule nastavitelný přítlak sekačky, pracovního nástroje s hmatovými čidly pro počítačem podporované sekání s pohyblivě uloženým opěrným válcem

- mechanická otoč pro pracovní zařízení o 360 °, měnitelná po 6 °

- ovládací pult s barevným displejem s funkcemi pro provozní informace, diagnostiku a systémovou kontrolu

- pohon sekací hlavy hydromotorem s hydraulickou ochranou sekací hlavy proti poškození

- dosah ramene s žací hlavou min. 7,20 m od středu – podélné osy – univerzálního nosiče

- pracovní rozsah výložníku 190 °

- příčný posuv výložníku sekačky min. 1 300 mm vpravo/vlevo

- montáž na čelní upínací desku univerzálního nosiče dle DIN 70 060

- pohon sekačky pomocí přední vývodové hřídele univerzálního nosiče

- pohybové funkce sekačky zajištěny komunální hydraulikou nosiče.

- snadná a rychlá montáž/demontáž čelní sekačky na univerzální nosič

- rychlé složení čelní sekačky do transportní polohy přes kabinu nosiče do odstavného rámu umístěného v korbě - dodání odstavného rámu

- počítadlo motohodin

- odstavné prostředky mechanicky, plynule výškově nastavitelné s pojezdovými kolečky

- možnost dodatečné agregace dalších výměnných pracovních adaptérů

- odpovídající protizávaží pro univerzální nosič

- hydraulicky ovládaný torzní rám zamezující přetěžování přední nápravy

- záruka 24 měsíce

- montáž na univerzální nosič MB Unimog U 427, VIN: w1t405118v278804

- barva – oranžová RAL 2011

Další požadavky

- dodané sekačky musí plni TK celému kompletu

- návod na údržbu a obsluhu v ČJ v tištěné i elektronické podobě

- důležitá je kompatibilita zařízení se stávajícími MB Unimog a příslušenstvím

- požadujeme doložení schválení od výrobce (nebo zastoupení v ČR) MB Unimog o použitelnosti zařízení na univerzálním nosiči MB Unimog.

Termín dodání:  nejpozději do ………………. (možno i dříve) (doplní uchazeč)

Záruka: ……………………. (doplní uchazeč, min. 24 měsíců)

Nabídková cena za jednotlivé stroje

| Požadovaný typ stroje | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Nabídková cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Výložníkové univerzální rameno (stř. Otovice) |  |  |  |
| Výložníkové univerzální rameno (stř. Krásná Lípa) |  |  |  |

Celková nabídková cena

| Nabídková cena za 2 ks výložníkového univerzálního ramene bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| #### Celkem 21 % DPH |  | ##### Kč |
| Nabídková cena včetně DPH |  | ##### Kč |

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V ………………… dne ……………..

…………………………………                                                                ………………………………….

jméno a příjmení oprávněné osoby					   podpis oprávněné osoby