### Krycí list nabídky

na zakázku

„Dodání nákladního automobilu N3 a sypačové nástavby“

# Údaje o uchazeči

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Požadavky na provedení:

a) Nosič výměnných nástaveb

- vozidlo bude dodáno nové nepoužité, typ N3G

- provedení nosič výměnných nástaveb, schválení jako vozidlo zvláštního určení

- podvozek nosiče v provedení 6x6.2 o celkové hmotnosti 26 tun s pohonem všech náprav s

odepínatelnou přední nápravou min ze 2/3 výkonu

- motor vznětový s výkonem min. 330 kW, krouticí moment min. 2000 Nm

- emisní limit dle platné legislativy (Euro 6)

- max. podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení a

přídavného osvětlení 3300 mm (včetně uvažovaných nástaveb)

- alternátor min. 100 A

- akumulátory s min. kapacitou 2 x 180 Ah

- vypínatelný nezávislý pohon od motoru o výkonu (krouticím momentu) min. 500 Nm v pracovních

otáčkách pro pohon komunální hydrauliky

- sání motoru vyvedeno za kabinou vozidla

- převodovka robotizovaná (automatizovaná) min. 12stupňová, s automatickou spojkou, s možností

výběru automatického nebo manuálního řazení

- zvýšená nosnost přední nápravy na 10 t (sněhová radlice atd.)

- vzduchové odpružení vozidla min. na zadních nápravách

- sledování celkového zatížení vozidla

- uzávěrky diferenciálu všech náprav a mezinápravové uzávěrky

- palivová nádrž o min. objemu 300 litrů z nekorodujícího materiálu s uzamykatelným

uzávěrem

- palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívaného palivového filtru

- nádrž Ad Blue o min. objemu 30 litrů, vyhřívaná

- brzdy vozidla vybaveny systémem ABS

- motorová brzda

- univerzální čelní upínací deska DIN 76060 vel. 5 pro montáž čelní radlice případně dalších

přídavných zařízení – zapsání v TP

- dovybavení nosiče pro mezinápravový posyp

- spojovací zařízení – automatické závěsné zařízení d 50 mm včetně všech normalizovaných

přípojek pro přívěsy (zásuvka přívěsu 24 V, třináctipólová, včetně redukce na sedmipólovou,

zásuvka ABS, vzduchové přípojky) - zápis v TP

- sedmipólová elektrozásuvka pro připojení sněhové radlice s předepsaným osvětlením u čelní

upínací desky (chráněná proti mechanickému a chemickému poškození) + ovládací panel

sněhové radlice (stranové a výškové ovládaní s plovoucí polohou) umístěný pro snadné ovládání

z pracovního místa řidiče

- čtyřokruhová samoregulační komunální hydraulika s rychlospojkovými přípojnými

místy, z toho 3 okruhy s plynulou regulací přítlaku radlice (nadlehčování) u čelní upínací desky a 1

okruh na rámu za kabinou vozidla pro  připojení pohonu výměnných nástaveb / u zadního

spojovacího zařízení pro pohon hydraulických systémů připojeného vleku-přepinatelný

- hladinové čidlo v olejové nádrži komunální hydrauliky se signalizací v kabině vozidla

- prodloužená denní kabina dvou až třímístná, v zadní části kabiny se zabudovaným odděleným

odkládacím prostorem, přístupným z vnějšku vozidla s velikostí vstupního otvoru min.30x30cm,

krytý uzamykatelnými utěsněnými dvířky proti povětrnostním vlivům

- dovybavení vozidla o nezávislé topení o výkonu cca 4kW

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka + ochranné kryty zpětných zrcátek

- elektrické ovládání bočních oken

- klimatizace

- vzduchem odpružené a vyhřívané sedadlo řidiče

- stavitelný volant min. ve dvou směrech

- měnič 24/12 V pro vysílačku a GPS

- přídavné světlomety umožňující provoz s čelní sněhovou radlicí s ovládáním zamezujícím

současné zapnutí obou čelních osvětlení, umístěných pod oknem i na střeše kabiny

- přídavné dálkové světlomety umístěné jak na střeše vozidla, tak i pod oknem-zápis v TP

- vozidlo dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světlometů umístěných na střeše vozidla

- vozidlo vybaveno předními světlomety do mlhy

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční LED osvětlení

- zadní část vozidla upravena pro nájezd k finišeru

- autorádio s technologií Bluetooth

- odnímatelné pratelné potahy všech sedadel

- světelná záblesková oranžová rampa na střeše nosiče v provedení LED, šířka min. 1000 mm

zápis v TP

- zvukový signál zařazeného zpětného chodu

- plastové blatníky s lapači nečistot

- plnohodnotné rezervní kolo

- barva oranžová RAL 2011 kabina, černý nebo šedý rám nosiče

- všechny ovládací prvky z místa řidiče

- odkládací uzamykatelná skříňka (skříňky) na nářadí na boku vozidla

Další požadavky:

- zápis do TP v kolonce druh vozidla jako B-NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

- zápis v TP – umístění přední RZ výše než je předepsáno, umístění vlevo

- zapsání přídavných světlometů

- zvýšená ochrana proti korozi

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nosič musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních norem

včetně hygienických a musí být vybaveno všemi zákonnými bezpečnostními systémy v době

předpokládané registrace vzhledem k druhu vozidla (vozidlo zvláštního určení).

b)  Univerzální sypačová nástavba

- požadovaný objem sypače 8 m3

- možnost rozhozu materiálu od 3 do 10 metrů nastavitelný po 1 metru u zadního rozmetadla

- možnost nastavení množství dávkování materiálu u soli 5 – 40 g/m2 s možností dávkování

po 5 g/m2 a u inertních materiálů s dávkováním 50 – 250 g/m2, s dávkováním po 50 g/m2.

- nádrže na příslušné množství solanky s dávkováním v základním poměru 1:3

- automatická regulace dávkování a šířky posypu z kabiny – nastavitelná regulace dávkování

nezávisle na změnách rychlosti jízdy vozidla

- možnost samostatného dávkování solanky dle normy FS 100

- vynášení materiálu za pomocí 2 ks nezávislých dopravníkových šneků

- úprava sypací nástavby na možnost mezinápravového posypu (základ zadní posyp)

- možnost současného posypu oběma rozmetadly

- linak posypu pro změnu posypového obrazce zadního rozmetadla

- signalizace posypu

- ochranná síta + odklopný rám se zakrývací plachtou s možností jeho aretace při uzavření nákl.

prostoru

- ovládací panel s archivací údajů s rozhraním pro přenos dat (GPS v kabině vozidla)

- nástavba lakována oranžovou barvou RAL 2011

- vybavení LED oranžovými výstražnými světly (majáky)

- osvětlení rozmetadel

- reflexní označení nástavby

- uchycení syp. nástavby na nosič do 4 bodů rámu vozidla

- odstavení nástavby z nosiče pomocí 4 ks mechanických heverových zvedáků (součást

dodávky)

Další požadavky:

- záruční a pozáruční servis

- zaškolení obsluhy

- návod na obsluhu a údržbu v češtině

- nastavení dávkování a vystavení protokolu dle TP 127

- sypačová nástavba musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle

platných právních norem včetně hygienických

- dodání technického osvědčení výměnných nástaveb

- termín dodání a doba záruky

- veškeré návody v češtině včetně technického osvědčení výměnných nástaveb

Termín dodání:  ……………..  (doplní uchazeč, nejpozději do 15. 1. 2027, možno i dříve)

Záruka: ……………………. (doplní uchazeč, min. 24 měsíců)

Nabídková cena

| Nabídková cena bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| #### Celkem 21 % DPH |  | ##### Kč |
| Celková cena včetně DPH |  | ##### Kč |

V .................................. dne

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče