STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Na parc..Č. st. 20/3 v k.ú. Římov

###### MUZEUM POUTNICTVÍ

###### ŘÍMOV

A,B TEXTOVÁ ČÁST

INVESTOR:

Obec Římov

nám. J.GURREHO 2

373 24      Římov

Projektant:

ING. M. Slinták

Branišovice 17

373 24    Římov

Datum:

BŘEZEN 2017

### Údaje o stavbĚ

a) název stavby

Stavební úpravy budovy nacházející se v blízkosti  obecního úřadu na  parc.č.st. 20/3

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Římov, Kostelní (bez číslapopisného), katastrální území Římov, st.parc.č. 20/3

c) účel užívání stavby,

Stavba bude po rekonstrukci sloužit  jako  muzeum poutnictví

d) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

e) předmět projektové dokumentace.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající budovy za účelem zřízení nových výstavních prostor

### Údaje o stavebníkovi

Obec Římov

nám. J.Gurreho 2

373 24      Římov

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

ING. Miroslav Slinták

Branišovice 17

373 24    Římov

## Seznam vstupních podkladů

V průběhu zpracování byly využity zejména následující podklady:

- místní šetření, fotodokumentace

- konzultace s investorem

- informace o existenci podzemních i nadzemních vedeních, od správců a provozovatelů

jednotlivých sítí

## Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Řešené území je vymezeno hranicí parc. č,st. 20/3 k.ú. Římov.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

V rámci řešené lokality se nenachází žádné stavby, které by byly kulturními památkami.

Lokalita leží v KPZ Římov , nutné jednání s odborem památkové péče týkající se stavebních úprav

c) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

| Číslo 20/3 | Druh pozemku | Výměra poz. m2 | Katastrální území ŘÍMOV | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/3 | zastavěná plocha a nádvoří | 127 | Římov | Obec Římov. nám. J.GURREHO 2 373 24 Římo |

# Technický popis stavby a jejího vybavení

## 1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Pozemek se nachází v centru obce. Jde o objekt v souvislé  zástavbě stávajících objektú.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Na místě byl proveden průzkum stavu objektu. Výsledkem je dobrý stav objektu, bez viditelných prasklin či jiného poškození.  Jiné další průzkumy nebyly v současnosti provedeny.

Při případných stavebních úprav v budoucnu bude nutné provést sondami ověření průběhu základů a stropu.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na dopravní infrastrukturu je zřízeno z přilehlé místní komunikace. Před objektem je volná zpevněná plocha umožňující bezkolizní zajíždění a vyjíždění techniky s probíhající dopravou  na komunikaci.

Stávající objekt je připojen na rozvody NN za stávající sítě. Rozvaděč je umístěn na severovýchodní straně na fasádě. Kanalizace a voda není zapojena a i nadále nebude řešena.

## 2. Stavební a konstrukční řešení

Základní popis objektu

Objekt je obdélníkového tvaru a je v souvislé zástavbě . Přístup je řešen z ulice Kostelní , ale ten je komplikovaný a proto bude v rámci stavebních úprav řešen nový přístup s prostor poutního místa -areálu kostela, který bude současně i bezbariérový. Po skončení rekonstrukce objektu bude tento sloužit jako muzeum poutnictví. V přízemí objektu budou instalovány výstavní panely ,kde společně s římskokatolickou farností budou vystaveny dokumenty a materiál týkající se zejména historie poutnictví v Římově. Současně zde bude i posezení pro návštěvníky , a promítací zařízení , kde mohou také zhlédnou nově vytvoření dokumentární pořad popř. filmy , které již byly v minulosti natočeny.

Také v patře budou nainstalovány výstavní panely a vitríny.

Střecha směrem do ulice Kostelní, kde je dnes terasa bude protažena a tím se terasa zakryje pro možnost venkovního posezení a odpočinku s občerstvením v klidném areálu potního místa v Římově.

Základy

Založení je na základových pasech - zákl. spára leží v nezámrzné hloubce a zároveň i v rostlé zemině. Podkladní betonová deska vyztužená ocelovou sítí bude přetažena přes základové pasy.

Hydroizolace

Odizolování spodní stavby proti zemní vlhkosti je provedeno z hydroizolačních asfaltových modifikovaných pásů, Vodorovná hydroizolace spodní stavby je vždy vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén.

Svislé nosné konstrukce

Nosné obvodové stěny objektu jsou zděné – smíšené z cihel a kamene

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce je tvořena klenbovým stropem ,který zůstane zachován , pouze v místě nového schodiště bude vybourán.

Překlady jsou z ocelových nosníků.

Výplňové zdivo

Zdivo příček v rozsahu přízemí zatím není žádné a do budoucna bude použito sádrokartonového systému.

Komíny

V současnosti není v objektu komín a ani do budoucna s ním není uvažováno.

Tepelné izolace

Podlahy jsou zatepleny jsou pouze betonové bez zateplení.

Střešní prostor - tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm ložená mezi stropní trámy a provedeno také zateplení budoucího podkroví vložením tepelné izolace do střešní konstrukce krovu.

Úpravy povrchů

Vnější omítky  v probarvovaném systému , vápenná ve vápenném systému , hlazená dřevěným hladítkem s viditelností i vystouplých kamínků  , vše v odstínu bílá lomová

Sokl bude dodržen stávající a v odstínu .tmavě hnědá – ořech sladěné s ostatním nátěrem

Dlažby, obklady, podlahové krytiny

V hlavní místnosti je položena keramická dlažba popř, budou použity i klasické půdovky . V podkroví bude položena plovoucí laminátová podlaha.

Dlažba na venkovní terase bude provedena z  lomového kamene (žula) , která je kladena-lepena do suché betonové mazaniny a následně bude vyspárována.

Výplně otvorů

Okno  místnosti je dřevěné opatřené nátěrem a kovou mříží. Vstupní dveře

jsou dřevěné částečně prosklené . Dveře z prostoru poutního místa budou 6-ti kazetové plné  a dveře z ulice Kostelní (terasa) budou kazetové dvoukřídlé s pevným křídlem a ze 2/3 prosklené. Před dveřmi je samostatná  kovová mříž zajištující současně i ochranu objektu . Dveře z ulice Kostelní (terasa) budou opatřena dřevěnými okenicemi s možnosti dokonalého i pohledového uzavření objektu.

Vnitřní dveře jsou do rámových zárubní.

Všechny venkovní prvky  viditelné dřevěné ale i okenní a dveřní otvory budou provedeny v odstínu hnědém  - tónu ořech.

Okna střešní 60x60, repliky výlezových otvorů.

Krov

Krov je ze sedlové střechy s přesahem přes terasu. Do dvorní části je úžlabí střech. Stávající krov je ve velmi špatném stavu a bude nahrazen novým , stejného sklonu i skladby , pouze bude přesahující přes terasu, ale v ploše rozdělen , nad terasou mírnějšího sklonu , uskočen pod stávající římsu.

Střešní krytina

Na střeše je použita tašková krytina v odstínu reřné barvy. Krytinou je Bobrovka kladená korunkově. Důležitým prvkem je zajištění důkladného provětrání - u okapů nasávání vzduchu větracím pásem do prostoru mezi dř. latě/kontralatě a tašky, nasávání vzduchu větracím pásem v římse do podstřešního prostoru mezi tepelnou izolaci a dř. latě/kontralatě a dále do prostoru krovu, odvod vzduchu z půdního prostoru odvětrávacími taškami a provedením hřebene “nasucho“ pomocí větracího pásu.

Klempířské prvky

Veškeré klempířské prvky, oplechování a lemování – titanzinkový  plech v systémovém provedení a v odstínu sladěném se všemi prvky – ořech.

Kovářské  prvky

ochranné mříže  budou v kovářském provedení a ponechány v kovářské černi

Elektroinstalce

V objektu bude  elektroměrový rozvaděč dnes je rozvodná skříňka je umístěna fasádě objektu situován do ulice Kostelní.

Vytápění objektu

Vytápění objektu zajišťují elektrická kamna (akumulačky) umístěné v jednotlivých místnostech v přízemí a podkroví.

Ohřev TUV

Ohřev TUV nebude, bude zde pouze možnost umístění malé kuchyňky z možností uvaření drobného občerstvení.

Římov

říjen 2016

# Fotodokumentace

Pohled z náměstí J.Gurreho

Pohled celkový z poutního areálu