Příloha č. 4 ke kupní smlouvě

4 Specifikace stanu a příslušenství

4a) Stan

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Min. podlahová plocha | 10x15m |  |
| Min. výška okapu | 4m |  |
| Výška hřebenu | max. 5,5 m |  |
| Průjezdná výška | min. 3,6 m |  |
| Materiál nosné konstrukce: Al elox | ANO |  |
| Konstrukce: modulová, 3x modul 5m, sedlová střecha | ANO |  |
| Základní profil konstrukce: 70/130mm | ANO |  |
| Materiál oplachtování: PVC | ANO |  |
| Barva: Bílá | ANO |  |
| Provoz stanu: celoročně (odolnost vůči sněhu) | ANO |  |
| Další vybavení |  |  |
| vzpěry | ANO |  |
| spojení na čepy | ANO |  |
| 2x žebrová táhla s kufry | ANO |  |
| 10x odhrnovací plachtový vchod s uchycením na třmeny a lanko | ANO |  |
| štítové větrání | ANO |  |
| kotvení, montáž | ANO |  |
| Součástí dodávky je doprava a první vzorové postavení vč. školení stavby dodavatelem, průvodní dokumentace (Katalogové listy, manuál provozu a údržby) a prohlášení výrobce o shodě s normami ČR, zejména pak ČSN EN 13782 (276002) Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost | ANO |  |
| Příslušenství - osvětlení |  |  |
| Počet světel: 6x | ANO |  |
| Provedení: LED svítidlo podlouhlé, min.55W | ANO |  |
| Včetně kabeláže: 2x paralelní řada po 3 světlech, zakončeno vidlicí na 230V, IP44. délka přívodního kabelu min 40m. Protokol o zkoušce el. Zařízení. | ANO |  |
| Uchycení světel ke konstrukci stanu je součástí dodávky | ANO |  |

4b) Podlaha a kabelové mosty

Zátěžová podlaha z podlahových desek

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Materiál: PVC | ANO |  |
| Minimální plocha podlahy: | 150 m2 |  |
| Rozměry jednotlivých desek: | 1 200 x 800 mm |  |
| Minimální výška desek: | 22 mm |  |
| Nosnost min. | 2 500kg |  |
| Zámek desek- po celém obvodu | ANO |  |
| Dezén: kuličkový | ANO |  |
| Součástí podlahových dlaždic jsou i nájezdové díly o celkové délce minimálně 10m. | ANO |  |

Kabelový most pro ochranu kabelů

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Celková délka min.: | 4,8 m |  |
| Materiál: Plast/guma/PVC | ANO |  |
| Barevné provedení: černo žluté | ANO |  |
| Provedení: s víkem pro volné uložení. | ANO |  |

Kabelový most malý

| Parametr | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka dodavatele (vyplní dodavatel doplněním ANO či NE resp. uvedením hodnot) |
| --- | --- | --- |
| Materiál: Plast/guma/PVC | ANO |  |
| Barevné provedení: žluté | ANO |  |
| Provedení: sestavitelné s drážkou pro kabel min. o průměru 25mm | ANO |  |
| Celková délka min.: | 2,4 m |  |

V 			                     		V

dne			   				dne

Za kupujícího:						Za prodávajícího:

| Miroslav Punčochář, Štěpán Suchochleb jednatelé společnosti |  | jednatel společnosti/předseda představenstva |
| --- | --- | --- |